绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2014年4月高等教育自学考试

## 工程造价试题

课程代码：03410

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.在我国现行的建筑安装工程费用项目组成中，住房公积金属于

A.措施费	B.规费

C.企业管理费	D.劳动保险费

2.为安装进口设备，聘用外国技术人员进行指导所发生的费用应计入

A.研究试验费	B.工程承包费

C.引进技术和进口设备其他费用	D.生产准备费

3.进口设备运杂费中的运输费的运输区间是指

A.出口国的边境港口或车站至工地仓库

B.进口国的边境港口或车站至工地仓库

C.出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站

D.出口国供货地至进口国的边境港口或车站

4.某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价为______万元。

A.1181.02	B.998.32

C.1001.02	D.1178.10

5.某施工机械预计使用8年，耐用总台班2000台班，试用期内有3个大修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为______元。

A.6.75	B.4.50

C.0.84	D.0.56

6.工程建设定额和生产力发展水平相适应，反映出工程建设中生产消费的客观规律，这体现了工程建设定额的______特点。

A.科学性	B.系统性

C.统一性	D.权威性

7．确定机械台班定额消耗量时，首先应

A.确定正常的施工条件	B.确定机械正常生产率

C.确定机械工作时间的利用率	D.确定机械正常的生产效率

8．经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得造价工程师执业资格证______个月内到所在省级注册初审机构申请注册。

A.1	B.6

C.3	D.2

9．工程建设其他费用除土地使用费和与企业未来生产经营有关的其他费用外还包括

A.生产准备费	B.土地征用及迁移补偿费

C.与项目建设有关的其他费用	D.设备及工器具购置费

10．机械台班单价中的折旧费计算公式为

A.台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班数

B.台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/耐用总台班数

C.台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班数

D.台班折旧费=机械帐面净值/耐用总台班数

11．按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留______的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。

A.10%	B.15%

C.3%~5%	D.30%

12．工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是

A.工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价

B.定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程

C.工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担

D.工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同

13．某工程需场地平整，已知该工程为矩形建筑物，首层外墙（墙厚240mm）中心线长40m，宽15m，则平整场地的清单项目工程量为

A.600m2	B.613.3m2

C.851.20m2	D.728.2m2

14．采用工程量清单计价，规费计取的基数是

A.分部分项工程费

B.人工费

C.人工费＋机械费

D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

15．空花墙工程量，按______计算。

A.空花部分外形体积，以立方米	B.空花部分面积，以平方米

C.外形体积，以立方米	D.实体积，以立方米

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16.安全文明施工费包括______等费用。

A.环境保护费	B.管理费

C.临时设施费	D.工程排污费

E.文明施工费

17.现捣钢筋砼板的坡度在______时，可按板相应定额中的钢支撑含量和合计人工分别乘系数进行调整。

A.3°以内	B.5°以内

C.10°以内	D.10°-30°

E.30°-60°

18.下列费用中可计入国产非标准设备原价的是

A.材料费（包括辅助材料费）	B.非标准设备设计费

C.设备运杂费	D.废品损失费

E.利润、税金

19.根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有

A.暂列金额	B.已完工程及设备保护费

C.材料暂估价	D.计日工

E.文明施工费

20.评标过程中应当作为废标处理的情况包括

A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封

B.拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正

C.投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应

D.经评标委员会确认投标人报价低于其成本价

E.组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21．静态投资包括______、设备工器具和生产家具购置费、______和预备费中的基本预备费等四部分费用组成。

22．设备购置费=设备______×（1+设备______）。

23．工程量清单的特点有强制性、实用性、______和______。

24．预制钢筋混凝土模板工程量，除另有规定者外均按______以______计算。

25．依据浙江省预算定额，无梁板的柱高，应自柱基上表面(或______)至柱帽______之间的高度计算。

四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

26.写出工程造价的特点。

27.项目决策阶段影响工程造价的主要因素。

28.工程造价信息的特点。

29.施工索赔的程序。

五、计算题（本大题共2小题，共26分）

30.某工程用于挡土的预制钢筋混凝土板桩共40根，设计桩长8m，（一段，包括桩尖），截面尺寸为450mm×200mm，砼为C30（20），每根桩钢筋设计用量为100kg，设计桩顶标高距自然地面0.60m，土为二级土，计算打桩、送桩工程量。（6分）

31.某工程的合同价款总额为300万元，施工合同规定，预付备料款为合同价款的25%，主要材料和结构构件费用为工程款的62.5%，每月实际完成工作量分别为1月20万元、2月50万元、3月70万元、4月75万元、5月60万元、6月25万元，求预付备料款及工程结算款。（20分）