# 浙江省2012年7月高等教育自学考试

## 园林施工与管理试题

### 课程代码：08721

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.根据地形的不同功能和地形的竖向变化来分，园林地形有______ 和______ 两类。

2.园路常见的病害有裂缝、______和______等。

3.土方工程施工包括______、运、______、压四部分内容。

4.等高线越稀疏的地方,表示地表坡度越______，地势越______。

5.园林中计算土方的常用方法有体积公式估算法、______和______。

6.假山的类型按材料分为土山、______和______。

7.园林给水工程中常见的布置形式有______、______和混合管网。

8.草坪养护管理工作主要包括浇水、______、______、除杂草、病虫害防治等。

9.湖石类型要具备的石形特征是瘦、透、漏、______和______。

10.适宜的季节植树有利于提高树木成活率，江南地区多数落叶树宜______；多数常绿树宜______。

二、名词解释(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

1.等高线

2.平曲线半径

3.输配水工程

4.特置

5.植物成活率

三、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.土方的施工标高为（　　　）

A.填方为＋	B.挖方为—

C.原地形标高—设计标高	D.设计标高—原地形标高

2.园林中的陆地可分为平地、坡地和山地，其中坡地又分为缓坡、中坡和陡坡，陡坡的坡度是（　　　）

A.小于4%	B.4%-10%

C.10%-25%	D.25%-50%

3.形体顽劣、棱角分明、肌理近乎垂直、雄浑沉实；平正大方、立体感强、块钝而棱锐，具有较强的光影效果的假山石材属于（　　　）

A.湖石	B.黄石

C.青石	D.石笋

4.园林中墙内角以山石填镶称为（　　　）

A.镶隅	B.抱角

C.粉壁置石	D.山石踏跺

5.下列关于刚性水池的施工质量要求叙述错误的是（　　　）

A.砖壁砌筑做到横圆竖直、灰浆饱满	B.砂浆配合比要称量准确，搅拌均匀

C.防渗混凝土可掺用素磺酸钙减水剂	D.加强养护，混凝土的养护期不少于3d

6.喷泉的水泵选择要求做到“双满足”，即（　　　）

A.流速满足、流量满足	B.流速满足、水压满足

C.功率满足、管径满足	D.流量满足、扬程满足

7.园林中一般特大型公园及风景区采用______，可保证供水安全性和灵活性。（　　　）

A.统一给水系统	B.分质给水系统

C.分区给水系统	D.分压给水系统

8.采用现浇水泥混凝土路面和沥青混凝土路面；平整、耐压、耐磨，适于通行车辆或人流集中的公园主路和出入口的园路为（　　　）

A.整体路面	B.块料路面

C.碎料路面	D.简易路面

9.贯穿各功能分区、联系重要景点和活动场所的道路属于（　　　）

A.主干道	B.次干道

C.游步道	D.汀步

10.对胸径超过20cm的特大树，常采用______方法移植。（　　　）

A.软材包装移植法	B.机械移植法

C.带土方箱移植法	D.冻土球移植法

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.简述自然地形的放线方法。

2.简述假山的空间构思原则。

3.简述瀑布施工流程。

4.简述挖掘苗木时的选苗要求。

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

1.论述假山拉底设计要点和施工中应注意的问题。

2.论述园路按使用功能的分类及其作用。