浙江省2009年1月高等教育自学考试

汽车发动机原理与汽车理论试题

课程代码：04946

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.发动机的指标中“有效功率”的定义是(      )

A.发动机通过曲轴对外输出的功率

B.发动机在气缸内完成一个循环所得到的有用功

C.发动机单位气缸工作容积输出的有效功

D.发动机单位时间内所做的指示功

2.关于配气相位对发动机充气效率的影响，以下说法中正确的是(      )

A.对于高速非增压发动机，进、排气门重叠角的大小不影响充气效率

B.对于增压发动机，采用较大的进、排气门重叠角可以提高充气效率

C.进气门迟闭角越小，充气效率越高

D.排气提前角越越小，充气效率越高

3.废气涡轮增压器喘振现象产生于(      )

A.喷嘴环	B.涡轮机

C.压气机	D.涡轮进气壳

4.选用柴油时，原则上要求柴油的哪个性能参数低于最低环境温度5℃以上？(      )

A.燃点	B.闪点

C.凝点	D.粘度

5.在其它条件不变的情况下，采取下列哪种措施可能明显提高柴油机油束雾化质量？

(      )

A.适当降低喷油泵凸轮转速

B.适当减小喷油压力

C.保持喷孔总截面不变，增加喷孔数目

D.采用形状较平坦的喷油泵凸轮

6．汽油机爆震燃烧产生的原因是(      )

A.电火花点火之后，由于终燃混合气的自燃形成局部高温高压，并产生压力冲击波

B.电火花点火之前，燃烧室内炽热表面点燃混合气，使缸内压力温度增高

C.不同工作循环间的燃烧变动

D.各缸燃料分配不均

7．汽油机表面点火是指(      )

A.电火花点火之后终燃混合气的自燃现象

B.不依靠电火花点火，而是靠燃烧室内炽热表面点燃混合气的现象

C.电火花点火之前混合气的自燃现象

D.电火花点火之后燃烧室内炽热表面点燃混合气的现象

8.发电机组的发动机工作时转速基本保持不变，功率随负荷而变化，其工况属于(      )

A.螺旋桨工况线工况	B.点工况

C.线工况	D.面工况

9.下列各项发动机特性中仅属于柴油机的是(      )

A.负荷特性	B.调速特性

C.速度特性	D.化油器调整特性

10.汽油机排气中HC的生成机理主要是(      )

A.缸壁和狭缝的熄火作用造成	B.燃烧室高温造成

C.油束雾化质量较差造成	D.燃油和空气的混合速率过高造成

11.提高汽车驱动力的方法有(      )

A.减小主减速器的传动比	B.减小变速器的传动比

C.使用直径较大的车轮	D.提高传动系的机械效率

12．汽车的空气阻力中哪种阻力所占比例最大?(      )

A.干扰阻力	B.诱导阻力

C.摩擦阻力	D.形状阻力

13.选择汽车主减速器传动比i0应考虑(      )

A.最大爬坡度	B.附着条件

C.最高车速	D.最低稳定车速

14．测定汽车车速及横摆角速度等参量，求出转弯半径随侧向加速度变化的特性的试验是

(      )

A.转向轻便性试验	B.汽车蛇行试验

C.汽车回正能力试验	D.汽车稳态回转试验

15．转向半径R随着车速的增加而增加的汽车稳态响应是(      )

A.过多转向	B.不足转向

C.中性转向	D.临界转向

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

16.四行程发动机实际循环由进气、燃烧、作功和排气四个行程所组成。(      )

17.采用单进、排气门结构，尽量避免使用多气门，可以提高发动机充气效率。(      )

18.柴油机的燃烧过程可分为着火延迟阶段、速燃期、缓燃期和后燃期四个阶段。(      )

19.当柴油机调速器的不灵敏度ε＞1时，会出现飞车。(      )

20.废气再循环(EGR)可以同时降低NOx、HC和CO的排放。(      )

21.与传统的化油器相比，采用电控汽油喷射系统的发动机可以采取较高的压缩比。(      )

22.示功器的作用是测定发动机的有效功率。(      )

23.发动机适应性系数越大，则发动机适应负荷变化的性能越佳，且在负荷增大时发动机不易熄火。(      )

24.货车应该根据汽车总质量和同类型车辆的比功率统计数据来初步选择发动机功率。

(      )

25.尺寸相同的子午线轮胎比斜交轮胎的侧偏刚度低。(      )

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.发动机的三个主要性能指标是____________指标、____________指标及运转性能指标。

27.在废气涡轮增压发动机中，废气能量利用的基本形式有____________系统和____________系统两种。

28.汽油机常用典型燃烧室有浴盆型燃烧室、____________燃烧室和____________燃烧室三种。

29.常用____________加速时间和____________加速时间来表示汽车的加速能力。

30.百公里燃油消耗量分为____________行驶百公里燃油消耗量和____________行驶百公里燃油消耗量。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

31.燃烧室扫气

32.燃料的高热值

33.分层给气燃烧

34.汽车最大爬坡度

35.汽车的比功率

五、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

36.简述与非增压发动机相比，废气涡轮增压柴油机的性能特点有何不同。

37.简述柴油机球形油膜燃烧室中油膜蒸发形成混合气的过程(M过程)。

38.简述与柴油机相比，汽油机的万有特性有何特点。

39．汽车通过性的几何参数有哪些？并分别解释其定义。

六、应用题(本大题共11分)

40．已知某汽车的同步附着系数ϕ0＝0.5，在附着系数ϕ＝0.4的道路上行驶。

（1）试利用I线、β线、f线和r线分析该汽车的具体制动过程（不要求绘出曲线，可以只用文字说明）。

（2）该汽车在此路面上高速行驶中紧急制动时可能发生什么现象？