浙江省2009年10月高等教育自学考试

汽车发动机原理与汽车理论试题

课程代码：04946

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.发动机的三个主要性能指标包括动力性能指标、经济性能指标及(      )

A.排放性能指标	B.运转性能指标

C.强化性能指标	D.可靠性能指标

2.以下对提高发动机充气效率的措施描述错误的是(      )

A.减少进气系统的流动损失	B.合理选择配气相位

C.对新鲜充量进行加热	D.减小排气系统的阻力

3.增压器与发动机无任何机械联系，压气机由内燃机废气驱动的涡轮来带动的增压系统是指(      )

A.机械增压系统	B.复合增压系统

C.气波增压系统	D.废气涡轮增压系统

4.柴油机直喷式燃烧室产生空气运动的方法主要有(      )

A.进气涡流和挤流	B.燃烧涡流

C.二次涡流	D.压缩涡流和挤流

5.以下对表面点火和爆燃的关系描述正确的是(      )

A.是两种产生机理相同的不正常燃烧现象

B.表面点火发生时常有压力冲击波的产生

C.二者之间存在着某种相互促进的关系

D.爆燃能有效抑制表面点火现象的发生

6.燃烧室结构紧凑，火花塞位于中间，动力性和经济性都较好，但工作粗暴，NOx排放较多的汽油机燃烧室是指(      )

A.浴盆形燃烧室	B.半球形燃烧室

C.预燃室燃烧室	D.球形燃烧室

7.当汽油机的节气门开度一定，其有效功率、有效转矩、耗油率等性能指标随转速变化而变化的关系称为(      )

A.速度特性	B.负荷特性

C.调速特性	D.万有特性

8.根据国家标准GB1105.1—1987《内燃机台架性能试验方法》的规定，适用于汽车发动机功率的标定的是(      )

A.持续功率	B.12h功率

C.1h功率	D.15min功率

9.以下不属于汽油机排放污染物机内净化技术的是(      )

A.电控汽油喷射技术	B.废气再循环

C.曲轴箱强制通风	D.提高点火能量

10.以下不属于电控汽油喷射系统的类型是(      )

A.共轨式喷油系统	B.质量流量控制型（L型）

C.单点喷射系统（Mono型）	D.速度密度控制型（D型）

11.汽车行驶的驱动—附着条件是(      )

A.Ft≥Ff+Fw+Fi	B.Ft≤Fzφφ

C.Ff+Fw+Fi≤Ft≤Fzφφ	D.Fzφφ≤Ft≤Ff+Fw+Fi

12.以下对影响汽车燃油经济性的因素表述不正确的是(      )

A.减小汽车尺寸和质量是提高燃油经济性的有效措施

B.一般发动机在30%—40%负荷范围内，经济性最高

C.变速器档位数愈多，汽车的经济性愈好

D.改善汽车流线型，降低空气阻力系数可提高燃油经济性

13.制动时汽车的某一轴或两轴发生横向移动称为(      )

A.侧滑	B.制动器热衰退

C.转向能力的丧失	D.制动跑偏

14.具有过度转向特性的汽车，其稳定性因素K应为(      )

A.K=0	B.K﹤0

C.K﹥0	D.K≤0

15.保持汽车在行驶过程中，乘员所处的振动环境具有一定的舒适度的性能，对于载货汽车还包括保持货物完好的性能是指(      )

A.越野性	B.通过性

C.平顺性	D.稳定性

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

16.四冲程发动机实际循环由进气、燃烧、做功和排气四个行程组成。(      )

17.燃料在发动机气缸中发出的总热量其中只有约20%～45%左右能转化为有效功。(      )

18.我国柴油的牌号是以其十六烷值的大小命名的。(      )

19.一般来讲，柴油机转速升高，喷油延迟角加大。(      )

20.若点火提前角过大，由于燃烧不及时，会致使功率和热效率降低，爆燃倾向减小。(      )

21.利用发动机负荷特性，可准确地确定发动机最高、最低允许使用的负荷限制线。(      )

22.汽车各种有害排放污染物中的燃油蒸气，其主要成分是碳氢化合物。(      )

23.汽车运输效率的高低主要取决于汽车的动力性。(      )

24.制动时汽车方向的稳定性是制动性能最基本的评价指标。(      )

25.回正力矩作用的结果，使前轴趋于增加不足转向，后轴趋于减小不足转向。(      )

三、填空题(本大题共11小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.________指标是以工质在气缸内对活塞做功为基础，用________、平均指示压力和指示功率评定循环的动力性—即做功能力。

27.评价发动机换气过程完善程度的指标是________。

28.提高进入气缸空气的压力和降低进入气缸空气的温度的办法是采用________和________技术。

29.过量空气系数α=1时的混合气称为________混合气。

30.柴油机混合气形成方式基本上是两种：________和油膜蒸发混合。

31.根据发动机的用途来分，汽车在运输作业时发动机的工况应属于________。

32.发动机在试验台上进行的试验称为________试验。

33.影响汽车动力性的主要因素有：________、传动系参数、________和使用因素等。

34.发动机的功率一般先以保证汽车预定的________来初步选定。

35.汽车的制动性主要有三个评价指标：________、________和制动时汽车方向的稳定性。

36.轮胎的侧偏特性主要是指侧偏力、回正力矩与________之间的关系。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

37.配气相位

38.汽油机的负荷特性

39.汽车的动力性

40.制动距离

41.操纵稳定性

五、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

42.从车辆应用角度简要分析增压发动机在不同运行工况的整机性能。

43.与柴油机相比，汽油机万有特性具有何特点？

44.什么是汽车的驱动力？影响汽车驱动力的因素有哪些？

45.什么是理想的制动力分配曲线？如何利用β线与I曲线来确定同步附着系数？

六、应用题（本大题共10分）

46.汽车的动力性、经济性等使用性能和汽车传动系的档位设置有着密切的关系：

（1）汽车类型不同，档位数也不同，试分析其原因，并阐述增加变速器档位对汽车性能的影响。

（2）理论上各档传动比应按等比级数分配，但实际上各档传动比之间的比值不会正好相等，分析其原因。