绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年4月高等教育自学考试

服装材料学(二)试题

课程代码：10127

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.一般丝织物的直接熨烫温度最好控制在

A.100℃以下	B.180℃以下

C.150℃以下	D.200℃以下

2.猫皮、兔皮都属于

A.小毛细皮	B.大毛细皮

C.粗毛皮	D.杂毛皮

3.素软缎的组织是

A.五枚缎纹组织	B.缎纹变化组织

C.八枚缎纹组织	D.双层组织

4.下列纤维在燃烧时有毛发臭味，燃烧后残渣是松脆黑灰，请问是

A.麻	B.腈纶

C.涤纶	D.蚕丝

5.华达呢布面斜纹倾斜度一般大于

A.45°	B.63°

C.50°	D.80°

6.下面属于天然纤维中的韧皮纤维是

A.蚕丝	B.苎麻

C.棉	D.石棉

7.下列哪种织物适宜做夏天的服装

A.法兰绒	B.麦尔登呢

C.粗花呢	D.派力司

8.标记       表示可以

A.不可干洗	B.不可用含氯洗涤

C.不可用水洗	D.不可用酒精洗

9.吸湿性最差的是____纤维。

A.棉	B.麻

C.涤纶	D.丝

10.下列属于再生纤维是

A.兔毛	B.涤纶

C.亚麻	D.人造棉

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共13小题，每空2分，共40分)

11.棉纤维通常分为____、细绒棉和____三种。

12.蚕丝最早产于____，分为桑蚕丝和____两种。

13.因酷似羊毛，被称为“人造羊毛”的纤维是____。

14.花式纱线按其结构特征和形成方法分类，一般可以分为____、花式线和____三大类。

15.针织物按生产方法可分为____和纬编针织物。

16.1938年美国宣布了____纤维的诞生。

17.丝光棉是采用高支棉织物，经高浓度____处理，使之光滑并具有丝一般的光泽。

18.人类最早采用的服装材料是____和____。

19.黏合衬按底布种类分可以分为机织黏合衬、____黏合衬和____合衬。

20.拉链按结构形态分闭尾拉链和____拉链。

21.缝纫线____是缝纫线质量的综合评价指标。

22.用穿脱和更换服装适应外界的环境气候，服装具有____、____和换气的作用。

23.服装干洗工艺过程包括洗涤、____、烘干与____四个步骤。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

24.去渍

25.石磨洗

26.联合组织

27.混纺纱线

28.可塑性

四、简答题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

29.服装的舒适性包括哪些？服装舒适卫生应具备哪些条件？

30.简述服装材料的流行趋势。