绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2014年4月高等教育自学考试

## 服装材料学（二）试题

### 课程代码：10127

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.用有机溶剂纺丝生产,被称为绿色纤维、环保纤维的是

A.天丝纤维	B.大豆纤维

C.牛奶纤维	D.莫代尔

2.熨烫中若不用垫布，易出现“镜面”现象的是

A.腈纶	B.锦纶

C.维纶	D.涤纶

3.标记表示的含义是

A.可以垫布熨烫	B.可以熨烫

C.可以干烫	D.可使用高温熨烫

4.广泛应用于衣领、袖克夫、口袋、腰等部位的具有硬挺度高、弹性好等特点的是

A.树脂衬	B.马尾衬

C.黑炭衬	D.麻衬

5.织物的外观和手感似棉布的是

A.维纶	B.锦纶

C.氯纶	D.丙纶

6.关于针织物的纬编罗纹组织下列的描述有错误的是

A.横向具有较大的弹性	B.有散脱性和较严重的卷边

C.延伸性较好	D.常用于T恤衫及袖口等

7.云锦中最华丽、最具有代表性的是

A.库锦	B.库缎

C.花软缎	D.妆花缎

8.下列描述不正确的是

A.丙纶有快干、挺爽的特点	B.锦纶的耐磨性居纤维之首

C.涤纶挺括抗皱、洗后可免烫	D.维纶不耐酸碱，易腐蚀

9.抗皱性能最好的纤维是

A.棉	B.麻

C.涤纶	D.丝

10.下列属于蛋白质纤维的是

A.兔毛	B.涤纶

C.亚麻	D.人造棉

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共15小题，每空2分，共40分)

11.旦尼尔通常是用来表示化学纤维长丝和_______的粗细。

12.莫代尔是属于新型_______纤维，可生物降解，具有环保功能。

13.按纽扣的结构分有脚纽扣、_______、编结纽扣、_______。

14.服装在保管期间由于吸湿易使_______织物或再生纤维织物发霉。

15.工业化生产的机械熨烫中，熨烫和_______是不可忽略的熨烫工艺条件。

16.机织物的长度一般用_______来量度的。

17.织物风格是指人们通过_______和_______对织物所作出的综合评价。

18.棉织物中最薄的织物是_______。

19.按拉链的加工工艺可分为金属拉链、_______、螺旋拉链和_______。

20.我国按国际标准采用_______测量试样释重后，用内折边张开的回复角来表示抗皱性。

21.服装污垢结合的形式有机械性吸附、物理结合、_______。

22.服装及织物的染色方式可分为纤维染色、_______染色、织物染色和_______染色。

23.织物的刚柔性是指织物的_______和柔软度。

24.针织物组织根据线圈结构形态及其相互间的排列方式，分为_______、变化组织和_______三大类。

25.通常表示纱线粗细的方法有定长制和_______两种。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

26.烧毛纱

27.公制支数

28.酶洗

29.起毛整理

30.非织造布

四、简答题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

31.简述涤纶纤维的碱减量处理。

32.简述织物的变化组织，常见的有哪些变化组织。