全国2008年1月高等教育自学考试

流体力学试题

课程代码：03347

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．气体与液体的粘度随着温度的升高分别(      )

A．减小、减小	B．增大、减小

C．减小、增大	D．增大、增大

2．MN曲面上的压力体图为(      )

3．皮托管可以用作测量流体的(      )

A．点流速	B．断面平均流速

C．压强	D．流量

4．已知输油管直径d=250mm，长度l=8000m，油的密度ρ=850kg/m3，运动粘度v=0.2cm2/s，若保持层流流态，此时过流断面上轴线处的流速为(      )

A．73.6cm/s	B．36.8cm/s

C. 18.4cm/s	D．9.2cm/s

5．如图所示的并联管路，已知两支路的比阻之比a1／a2 =1，管长之比l1／l2 =2，则两支管的流量之比Q1／Q2为(      )

A．2

B．2

C．22

D．12

6．有一混凝土衬砌的矩形渠道，已知底宽b=2m，水深h=lm，粗糙系数n=0.01，底坡i=0.001，则断面平均流速v为(      )

A．4.47m／s	B．3.98m／s

C．3.16m／s	D．1.99m／s

7．若明渠水流为缓流时，则(      )

A．h>hc	B.dedh<0

C．Fr>1	D．i<ic

8．一自由溢流直角宽顶堰，流量系数为0.35，包括行近流速水头的堰前水头为2m，则通过宽顶堰的单宽流量为(      )

A．2.19m3／s	B．2.61m3／s

C．3.10m3／s	D．4.38m3／s

9．地下水渐变渗流，过流断面上各点的渗透速度按(      )

A．线性分布	B．抛物线分布

C．均匀分布	D．对数曲线分布

10．在进行水力模型实验时，要实现有压管流的动力相似，一般应选(      )

A．弗劳德准则	B．雷诺准则

C．欧拉准则	D．马赫准则

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．静止流体能承受的表面力为__________。

l2．均匀流是指流线是____________的流动。

13．当流动处于紊流光滑区时，其沿程水头损失hf与流速v的_______次方成正比。

14．一管路长l=100m，水头损失hf=0.8m，管道d=200mm，发生均匀流管路的单位面积上边壁摩擦阻力为________Pa。

l5．管道内水流速度突然变化的因素(如阀门突然关闭)是引发水击的条件，水本身具有_________则是发生水击的内在原因。

16．计算孔口与管嘴出流的损失时，通常只考虑_________损失。

17．欲使水力最优梯形断面渠道的水深和底宽相等，则渠道的边坡系数m应为_________。

18．当堰顶厚度与堰上水头的比值介于2.5与10之间时，这种堰称为___________。

19．达西装置中的圆筒直径为20cm，土层厚度为40cm(即两测压管间距为40cm)，两测压管的水头差为20cm，土样的渗透系数k为0.0l06cm／s，则测得通过的流量Q为____________ ml／min。

20．已知明渠水流模型实验的长度比尺λl=4，若原型和模型采用同一种流体，则其流量比尺λQ为____________。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

21．测压管水头

22．水力坡度

23．紊流

24．长管

25．断面单位能量

四、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

26．一个水深1.5m、水平截面积为3m×3m的水箱，箱底接一直径d=200mm，长为2m的竖直管，在水箱进水量等于出水量情况下作恒定出流，不计水头损失。试求点3的压强。

27．如图所示的串联供水管路，各段管长lAB=350m，lBC=300m；管径dAB=300mm，dBC=200mm；流量q1=100l／s，q2=90l／s；若管路的沿程摩阻系数λAB=0.03，λBC=0.035，C点需要的自由水头Hc=25m，试求水塔的供水高度H。

28．正常水深(即明渠均匀流水深)与哪些因素有关?若其它条件不变，只增大渠壁粗糙系数时，正常水深将如何变化?

五、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

29．如图所示一平板闸门AB，门宽为2m，试求作用在支撑梁M上的力，假设忽略门重。

30．一拦河滚水坝，当通过流量Q为40m3／s时，坝上游水深H为10m，坝后收缩断面处水深hC为0.5m，已知坝长L为7m，求水流对坝体的水平总作用力。

31．有一梯形断面渠道，已知渠长l=500m，底宽b=2m，渠中水深h=1m，边坡系数m=2，粗糙系数n=0.02，测得流量Q=6m3／s。水的运动粘度v=1.01×10-6m2／s，试判别水流为层流还是紊流，并计算沿程水头损失。