全国2010年1月高等教育自学考试

流体力学试题

课程代码：03347

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列属于质量力的是(      )

A.剪切力	B.压力

C.重力	D.表面张力

2.如题2图所示，一密闭容器内下部为水，上部为空气，液面下4.2m处的测压管内水柱高度为2.2m，设当地大气压为98kPa，则容器内液面的绝对压强为(      )

A.8mH2O

B.2mH2O

C.1mH2O

D.-2mH2O

题2图

3.如题3图所示，水平放置的渐缩管(忽略水头损失)，渐变流断面1—1与渐变流断面2—2形心点的压强p1、p2满足(      )

A.p1<p2

B.p1=p2

C.p1>p2

D.不确定

题3图

4.圆管紊流光滑区的沿程摩阻系数λ(      )

A.与雷诺数Re有关

B.与管壁相对粗糙ksd有关

C.与雷诺数Re和管壁相对粗糙ksd有关

D.与雷诺数Re和管长l有关

5.某变径管内液体流动的雷诺数之比Re1∶Re2=l∶4，则其管径之比d1∶d2为(      )

A.4∶1	B.2∶1

C.1∶2	D.1∶4

6.底宽b=1.5m的矩形明渠，通过的流量Q=3m3／s，已知渠中某断面水深h=0.6m，则该断面水流的流态为(      )

A.缓流	B.急流

C.临界流	D.不确定

7.在流量一定，渠道断面的形状、尺寸一定时，随底坡的增大，正常水深将(      )

A.增大	B.减小

C.不变	D.不确定

8.宽顶堰自由出流的堰顶收缩断面水深hc0与堰顶临界水深hc的关系(      )

A.hc0>hc	B. hc0<hc

C.hc0=hc	D.不确定

9.地下水渐变渗流，过流断面上各点的渗透速度按(      )

A.线性分布	B.抛物线分布

C.对数曲线分布	D.均匀分布

10.弗劳德数的物理意义为(      )

A.粘性力与重力之比	B.惯性力与粘性力之比

C.压力与惯性力之比	D.惯性力与重力之比

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案，错填、不填均无分。

11.理想流体是指____________。

12.实际流体的总水头线沿程变化的规律是____________。

13.渐变流同一过流断面上，动压强的分布规律是____________。

14.圆管层流的沿程水头损失hf，与断面平均流速v的____________次方成比例。

15.如题15图所示，输水管道中设有阀门，管路直径

d=50mm，流量Q=3.74×10-3m3／s，水银压差计读

值△h=0.12m，沿程水头损失忽略不计，则阀门的

局部阻力系数ζ为____________。

题15图

16.某梯形渠道水力最优断面的水力半径为1.5m时，则渠中水深为____________m。

17.在明渠缓流中，断面单位能量(断面比能)的大小随水深的增加而____________。

18.如题18图所示，圆柱形滤水器直径d=1.0m，滤层厚

1.2m，水深H=0.6m时的渗流量Q=120cm3／s，则渗透

系数为____________cm／s。

19.井管贯穿整个含水层，井底直达不透水层的井称为

____________。

20.进行石油输送管路水力模型试验时，要实现粘滞力相似，

应选的相似准则是____________准则。                           题18图

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21.恒定流

22.水力半径

23.水跃

24.堰流

25.渗流模型

四、简单计算题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

26.如题26图所示，球形压力水罐由上、下两半球用螺栓连接合成，水罐半径R=1.0m，罐顶压力表读数值PM=24.5kN／m2，试求连接螺栓所受的总拉力。

题26图

27．如题27图所示管路系统，采用等径钢管，比阻a=36.7s2/m6，管长l1=3l4=300m，l3=4l2=200m，若水箱出水量q=30 l／s，按长管考虑，试求水箱液面相对于管路出口的高差H。

题27图

28.大型屋面设矩形截面排雨天沟，沟宽b=0.35m，水深限制为0.15m，纵向坡度i=0.0065，粗糙系数n=0.025，若设计雨流量Q=30 l/s，按均匀流考虑，试问天沟设计是否满足排雨要求。

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

29.如题29图所示，矩形平板闸门AB一侧挡水。已知闸门长l=2m,宽b=1m，倾角α=45°，闸门上缘A处设有转轴，闸门自重G=9.8kN。试求开启闸门所需的拉力T。

题29图

30.如题30图所示，一拦河滚水坝，当通过流量Q=40m3／s时，坝上游水深H=10m，坝后收缩断面处水深hc=0.5m，已知坝长L=7m，不计水头损失，求水流对坝体的水平作用力。

题30图

31.如题31图所示水库引水管路，出口与大气相通，已知：水头H=49m，管径d=1m，管路进口管轴线距水面h=15m，管长l1=50m，l2 =200m，沿程摩阻系数λ=0.02，进口局部水头损失系数ζ1=0.5，弯管处局部水头损失系数ζ2=0.2，试求：

(1)引水流量；

(2)管路中压强最低点的位置及其压强值。

题31图