浙江省2005年10月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共30分)

1.装卸搬运设备按其技术特性可分为（      ）。

A.间歇式与连续式							B.重力式与机械式

C.水平式与垂直式							D.固定式与旋转式

2.物流设备的绿色化就是要达到环保要求，主要考虑的因素有（      ）。

A.牵引动力								B.使用环境

C.操作安全								D.自动化程度

3.物流设备定期保养的特点之一是（      ）。

A.根据设备运行情况而定					B.强制性

C.经常性									D.专人化

4.中型载货汽车的最大总质量要求是（      ）。

A.大于6t但不大于14t						B.大于10t但不大于16t

C.不大于16t								D.不小于10t

5.牵引汽车的类别代号是（      ）。

A.1										B.4

C.5										D.7

6.包装水泥装运采用何种船舶最合适?（      ）

A.杂货船									B.散货船

C.滚装船									D.油轮

7.表示船舶总体规模大小的量是（      ）。

A.船舶排水量								B.船舶总载重量

C.船舶总吨位								D.船舶净吨位

8.亚洲的托盘规格是（      ）。

A.1100mm×1100mm						B.1219mm×1016mm

C.1200mm×800mm						D.1140mm×1140mm

9.最适合于装载不规则货物的托盘是（      ）。

A.轮式托盘								B.柱式托盘

C.箱式托盘								D.平托盘

10.同层相邻列包装箱摆放旋转90°，相邻两层间的摆放旋转180°的堆码方式称为（      ）。

A.重叠式									B.纵横交错式

C.正反交错式								D.旋转交错式

11.一个20ft的实物集装箱等于（      ）TEU。

A.0.5									B.1

C.1.5									D.2

12.不能用集装箱叉车的货叉举升集装箱的箱型是（      ）。

A.A型箱									B.C型箱

C.10D箱									D.5D箱

13.最适合于门式起重机作业的场合是（      ）。

A.工厂装配车间							B.码头前沿对船舶进行装卸

C.堆场中对货物进行堆码					D.物流中心中对货物进行空中搬运

14.岸边集装箱起重机专门用于（      ）。

A.对集装箱船舶进行装卸

B.码头前沿对集装箱进行搬运

C.码头前方堆场对集装箱进行堆码

D.对集装箱进行拆装箱作业

15.用吊索吊运货物时，吊索间的夹角一般不应超过（      ）度。

A.60										B.90

C.120									D.150

16.连续输送机械的主要特性是（      ）。

A.输送线路经常变更						B.各机构处于经常的启动、制动状态

C.作业具有周期性特点						D.连续、均匀地输送物料

17.带式输送机对皮带的支承装置是（      ）。

A.机架									B.驱动滚轮

C.张紧装置								D.上、下托辊

18.下列哪一物料不适合刮板输送机输送?（      ）

A.水泥									B.谷物

C.粘土									D.碎煤

19.下列哪一输送机械能在无动力的情况下完成对物品的输送？（      ）

A.螺旋输送机								B.皮带输送机

C.滚柱输送机								D.气力输送机

20.对仓储系统的基本要求是多、快、好、省和安全，对“多”的理解正确的是（      ）。

A.储存物品品种多							B.仓库数量多

C.库容量多								D.储存多

21.重型货架的每层货架载重量在（      ）公斤以上。

A.100									B.300

C.500									D.1000

22.将储存空间与叉车作业通道合二为一的货架是（      ）。

A.倍深式货架								B.驶入式货架

C.普通托盘货架							D.移动式货架

23.储存密度是指货架占地面积与仓储区面积之比，下述货架中储存密度最大的是（      ）。

A.倍深式货架								B.普通托盘货架

C.后推式货架								D.移动式货架

24.若货品进出频繁复杂，且厂家空间足够，为满足及时存取货品的需要，在进出货站台的安排时宜采用（      ）。

A.进货与出货共用站台

B.进货与出货分开使用站台且两者相邻

C.规划数个进货、出货站台

D.进货与出货分开使用站台且两者不相邻

25.一般要求建筑物的可用高度比叉车的（      ）高300mm。

A.安全架高度								B.最小作业高度

C.最大提升高度							D.最大提升车体高度

26.直达式叉车的作业通道宽度要求为（      ）。

A.4.5米以上								B.3—4.5米

C.2.1—3米								D.2米以下

27.自动化立体仓库以（      ）为存取对象。

A.单品									B.托盘或相同规格的容器

C.包装箱									D.包装袋

28.便携式数据采集器所具有的功能有（      ）。

(1)激光扫描		(2)文字显示		(3)无线数据采集		(4)数据处理		(5)数据通讯

A.（1）、（2）、（3）、（4）					B.（1）、（2）、（3）、（5）

C.（1）、（3）、（4）、（5）					D.（1）、（2）、（4）、（5）

29.在完成第一笔交易的同时，能将库存、销售会计等项目同时更新的POS终端类型是（      ）。

A.简易授权型专用终端						B.转账终端

C.收银式POS							D.独立式POS

30.具有对板料进行剪切和折弯两种工艺的剪板机是（      ）。

A.圆盘剪板机								B.多功能剪板机

C.摆式剪板机								D.振动剪板机

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题1分，共10分)

1.物流设备的技术先进性是指配置与选择的物流机械设备能够反映当前科学技术先进成果，在（          ）方面具有技术上的先进性。

A.主要技术性能							B.自动化程度

C.结构优化								D.环境保护

E.操作条件

2.信息采集与处理设备主要包括（          ）。

A.信息采集设备							B.信息传输设备

C.计算机及网络							D.信息识别装置

E.管理信息系统

3.铁路机车按机车原动力分有（          ）。

A.透平机车								B.蒸汽机车

C.内燃机车								D.电力机车

E.磁力机车

4.适合于铁路平车装载的货物有（          ）。

A.大型机械								B.集装箱

C.钢材									D.煤炭

E.日用百货

5.根据ISO/TC104的规定，符合下列哪些条件的就可以称为集装箱？（          ）

A.具有足够的强度，能反复长期使用

B.适合一种或多种方式运输，途中转运时，箱内货物不必换装

C.可进行快速搬运和装卸，特别便于从一种运输方式转移到另一种运输方式

D.便于货物装满和卸空

E.具有10m3及10m3以上的容积

6.门座起重机配备的工作机构通常有（          ）。

A.起升机构								B.大车运行机构

C.小车运行机构							D.旋转机构

E.变幅机构

7.集装箱叉车可完成的作业包括（          ）。

A.自取集装箱								B.搬运集装箱

C.对车辆进行装卸							D.对船舶进行装卸

E.集装箱堆垛

8.下列哪些输送机是在密封的管道内输送物料的？（          ）

A.埋刮板输送机							B.螺旋输送机

C.皮带输送机								D.气力输送机

E.滚柱输送机

9.并称为物流技术现代化三大标志的是（          ）。

A.自动分拣系统							B.条形码系统

C.自动导向车								D.工业机械人

E.自动化高层货架仓库

10.联机型号POS系统可实现的功能包括（          ）。

A.现金交易								B.信用卡交易

C.客户信息收集							D.与银行间的资金清算

E.进行进货、销售、库存、财务管理

三、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。每小题1分，共10分)

1.物流设备的智能化是物流自动化、信息化的更高层次。（      ）

2.整车装备质量是指汽车满载时的总质量。（      ）

3.铁路货车中的保温车车辆的基本型号是B。（      ）

4.“拉西”型船舶是集装箱船舶的一种子类型。（      ）

5.集装化设备是指集装箱。（      ）

6.岸边集装箱起重机的额定起重量不包括集装箱吊具的重量。（      ）

7.大多数输送机械都能自动取货。（      ）

8.阁楼式货架是一种充分利用空间的简易货架，适合存放中小件货物或储存期短的货物。

（      ）

9.射频识别系统中的电子标签应附在待识别物体的表面。（      ）

10.捆扎机械、装箱机属于内包装机械。（      ）

四、名词解释（每小题3分，共12分）

1.装卸搬运设备

2.现代物流设备管理

2.TEU

4.连续输送机械

五、简答题（每小题6分，共18分）

1.货车有哪些类型？各有什么用途？

2.集装化的主要特点。

3.试述货架的作用与功能。

六、表格填空题（10分）

根据货品类型，选择合适的货架。（在适合于此类货品储存的货架型式处打“√”，每种货品类型可选一种以上的货架型式，每对一个得1分，共10分）。

| 物品类型 | 托盘货架 | 驶入式货架 | 悬壁式 货架 | 流动式 货架 | 旋转式 货架 | 移动式 货架 | 自动仓储高 层货架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长料物品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轻小件装货物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 少品种、大批量 货物、储存期长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多品种、少批量 货物、储存期短 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多品种、大批量 货物储存期短 |  |  |  |  |  |  |  |

七、论述题（10分）

试述岸边集装箱起重机的尺寸参数及各尺寸参数确定的依据。