浙江省2006年1月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、单项选择题(本大题共29小题，每小题1分，共29分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．单个运输工具运输能力最大的是（      ）

A．列车									B．船舶

C．载重汽车								D．飞机

2．物流设备的大型化的标志之一是设备的（      ）越来越大。

A．体积									B．重量

C．能力									D．功率

3．物流设备日常保养的特点之一是（      ）

A．计划性								B．强制性

C．经常性								D．专人化

4．轻型载货汽车的最大总质量要求是（      ）

A．大于1.0t但不大于1.8t					B．大于1.8t但不大于6t

C．不大于6t								D．不小于1.8t

5．客车按（      ）分级。

A．车辆长度								B．发动机排量

C．最大总质量							D．载客人数

6．煤炭装运采用何种船舶最合适?（      ）

A．杂货船								B．散货船

C．滚装船								D．载驳船

7．表示船舶装载能力大小的量是（      ）

A．船舶排水量							B．船舶总载重量

C．船舶总吨位							D．船舶净吨位

8．美国的托盘规格是（      ）

A．1100mm×1100mm						B．1219mm×1016mm

C．1200mm×800mm						D．1140mm×1140mm

9．在多层堆码保管时，能有效保护下层货物的托盘是（      ）

A．轮式托盘								B．柱式托盘

C．箱式托盘								D．平托盘

10．同层包装箱向一个方向并列，相邻两层间包装箱的摆放旋转90°的堆码方式称为（      ）

A．重叠式								B．纵横交错式

C．正反交错式							D．旋转交错式

11．一个30ft的实物集装箱等于（      ）TEU。

A．0.5									B．1

C．1.5									D．2

12．集装箱专用吊具采用的集装箱起吊方式为（      ）

A．上部四点起吊							B．上部单点起吊

C．用钢丝绳直接挂钩自上部起吊			D．采用横梁从下部起吊

13．不在门座起重机上配备的工作机构是（      ）

A．起升机构							B．大车运行机构

C．小车运行机构						D．旋转机构

14．若要求集装箱专用起重机能吊运不同规格的集装箱，同时要有很高的作业效率，你认为应采用何种集装箱吊具？（      ）

A．直接吊装式吊具					B．可更换式吊具

C．主从式吊具						D．伸缩式吊具

15．在港口中适合于装卸钢锭、生铁、废钢的取物装置是（      ）

A．吊钩								B．抓斗

C．真空吸盘							D．电磁吸盘

16．连续输送机械输送的物料主要有（      ）

A．流质货							B．捆扎货

C．散料和成件包装货					D．集装箱

17．带式输送机的牵引构件是（      ）

A．输送带							B．驱动滚轮

C．张紧装置							D．上、下托辊

18．在具有挠性牵引构件的输送机中，能将水平输送与垂直提升结合在一台设备上完成的输送机是（      ）

A．斗式提升机						B．皮带输送机

C．埋刮板输送机						D．气力输送机

19．滚柱输送机中滚柱节距的选择应使物品至少放在（      ）个滚柱上。

A．2								B．3

C．4								D．5

20．结构简单，能保护周围环境免受粉尘污染，被广泛应用于装卸粮食和水泥等物料的散料输送设备是（      ）

A．皮带输送机						B．螺旋输送机

C．滚柱输送机						D．气力输送系统

21．仓储系统全员劳动生产率的高低主要取决于（      ）

A．库容量							B．仓库作业的机械化程度

C．库存周转数次						D．出入库频率

22．高层货架的高度在（      ）米以上。

A．5								B．10

C．15								D．20

23．能大幅提高拣货效率、减轻拣货作业强度的货架是（      ）

A．倍深式货架						B．旋转式货架

C．后推式货架						D．移动式货架

24．叉车的最小作业高度取决于（      ）

A．第一段升降架顶端的高度

B．安全架高度

C．第一段升降架顶端的高度与安全架高度之小者

D．第一段升降架顶端的高度与安全架高度之大者

25．配重式叉车的作业通道宽度要求为（      ）

A．4.5米以上						B．3—4.5米

C．2.1—3米							D．2米以下

26．按照自动化立体仓库货架与构筑物的关系，可将立体货架分为整体式货架和（      ）

A．组合式货架						B．分离式货架

C．单货位式货架						D．多货位式货架

27．条形码技术的应用主要解决了物流管理中的（      ）问题。

A．信息处理							B．数据录入与采集

C．订单处理							D．客户管理

28．POS是由（      ）设置在商业网点或特约商户处的信用卡授权终端机。

A．银行								B．总公司

C．物流中心							D．配送中心

29．用于麻袋、布袋、复合编织袋等封口的封口机是（      ）

A．热压式封口机						B．结扎式封口机

C．卷边式封口机						D．缝合式封口机

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1．制定物流设备配置、选择的前期准备工作中需收集分析的资料主要有（          ）

A．经济资料					B．客户资料				C．用户分布资料

D．技术资料					E．自然条件资料

2．装卸搬运设备主要用于物料或货物的（          ）

A．搬移						B．升降					C．短距离输送

D．保管						E．装卸

3．汽车底盘通常由（          ）组成。

A．发动机					B．传动系				C．行驶系

D．转向系					E．制动设备

4．下述铁路货车的基本型号错误的是（          ）

A．平车P					B．敞车N				C．棚车G

D．罐车B					E．矿石车K

5．适合于自动化设备对托盘进行装盘操作的码放方式有（          ）

A．重叠式					B．纵横交错式			C．正反交错式

D．旋转交错式				E．中心留孔式

6．桥式类起重机的主要参数包括（          ）

A．额定起重量				B．起升高度				C．跨度

D．幅度						E．小车运行速度

7．集装箱跨运车可完成的作业包括（          ）

A．自取集装箱				B．搬运集装箱			C．对车辆进行装卸

D．对船舶进行装卸			E．集装箱堆垛

8．连续输送机的主要参数包括（          ）

A．生产率					B．输送速度				C．带宽

D．输送长度					E．提升高度

9．仓库站台数量的确定需考虑哪些因素？（          ）

A．有关进出货的历史资料		B．高峰时段的车数		C．每车装卸货所需时间

D．未来厂房扩大或变更的可能性			E．车辆类型

10．全球定位系统由（          ）组成。

A．GPS卫星					B．地面控制系统			C．地面信号接收系统

D．地面信号发射站			E．GPS信号接收器

三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1．集装单元化货件在进行装卸、储存和运输过程中往往需要重组。（      ）

2．载货汽车的车身是指货厢。（      ）

3．铁路货车中的特种车辆的基本型号是T。（      ）

4．船舶总吨位的单位用“吨”表示。（      ）

5．换算标准箱TEU是指长度40ft、宽度和高度均为8ft的集装箱。（      ）

6．装卸桥是门座起重机的一种形式。（      ）

7．与搬运车辆相比，输送机械的能耗低、运行成本低，但制造、维修成本高。（      ）

8．为了提高货物装卸、存取的效率，自动化立体仓库一般使用周转箱或托盘盛放货物。（      ）

9．条形码由“条”与“空”组成，“空”的宽度要求相同。（      ）

10．主要用于封合较厚的包装材料的封口机械是熔焊式封口机。（      ）

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

1．集装化设备

2．托盘

3．起重机的跨度和幅度

4．自动化立体仓库

五、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1．简述物流设备配置和选型的原则。

2．货运船舶有哪些主要类型？各有什么特点？

3．试述连续输送机械的主要特点。

六、表格填空题(本大题共10分)

根据作业场合，选择适合的叉车类型。（在适合于此类作业场合的叉车型式处打“√”，每种作业场合可选一种以上的叉车型式，每对1个得1分，共10分）。

| 作业场合 | 低举升步行叉车 | 低举升电动叉车 | 步行高举升叉车 | 配重式叉车 | 直达式叉车 | 转叉式叉车 | 转柱式叉车 | 合成车 | 内燃机 叉 车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 只对物料进行短距离的搬运作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对低层货架的非经常性作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对普通托盘货架的存取作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对倍深式托盘货架的存取作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道宽度2-3米的仓储区作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对高层货架的自动存取作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、论述题(本大题共11分)

试述集装箱按尺寸、材料、结构、用途分类的主要类型及以用途分类的各类集装箱适宜于装载的货物。