浙江省2006年10月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．物流设备按功能可划分为运输设备、装卸搬运设备、______、仓储设备、包装设备和信息采集与处理设备等。(      )

A．分拣设备	B．条码设备

C．通讯设备	D．集装设备

2．下列不属于集装箱单元化设备的是(      )

A．集装箱	B．托盘

C．木箱	D．货捆

3．我国物流设备的维护保养采用“日常保养”和“______”二级保养制度。(      )

A．事故保养	B．大修保养

C．定期保养	D．年修保养

4．微型载货汽车的最大总质量要求是(      )

A．不大于1.0t	B．不小于1.0t

C．不大于1.8t	D．不小于1.8t

5．轿车按______分级。(      )

A．车辆长度	B．发动机排量

C．最大总质量	D．载客人数

6．电力机车获取电能的方式是(      )

A．车载发电机	B．电瓶

C．蓄电池	D．铁轨上方的输电网

7．适合于江海联运而无需码头装卸设备的船舶是(      )

A．杂货船	B．散货船

C．滚装船	D．载驳船

8．欧洲的托盘规格是(      )

A．1100mm×1100mm	B．1219mm×1016mm

C．1200mm×800mm	D．1140mm×1140mm

9．使用量最大的托盘是(      )

A．轮式托盘	B．柱式托盘

C．箱式托盘	D．平托盘

10．在托盘上将包装箱向一个方向并列，从最下层到最上层完全一致的堆码方式称为

(      )

A．重叠式	B．纵横交错式

C．正反交错式	D．旋转交错式

11．一个40ft的实物集装箱等于______TEU。(      )

A．0.5	B．1

C．1.5	D．2

12．国际标准集装箱的规格长度有40ft、30ft、20ft、10ft，其实际外型长度与规格长度完全一致的箱型为(      )

A．A型箱	B．B型箱

C．C型箱	D．D型箱

13．不在桥式类起重机上配备的工作机构是(      )

A．起升机构	B．大车运行机构

C．小车运行机构	D．旋转机构

14．臂架类起重机的特性曲线表示起重量与幅度及______三者之间的关系。(      )

A．起升速度	B．变幅速度

C．旋转半径	D．起升高度

15．钢丝绳的型号为6×37-15-170-I-甲镀-右同-GB/T8919-1996，其中的37表示(      )

A．钢丝绳的股数	B．每股钢丝根数

C．钢丝绳的直径	D．钢丝绳的抗拉强度

16．在自动化立体仓库系统中，搬运系统一般由______组成。(      )

A．巷道堆垛机	B．连续输送机械

C．叉车	D．自动导引小车

17．具有挠性牵引构件的输送机是(      )

A．振动输送机	B．螺旋输送机

C．气力输送机	D．刮板输送机

18．提升机的牵引构件是(      )

A．料斗	B．驱动滚轮

C．张紧装置	D．输送带或链环

19．在多个加料口加不同的物料，在输送过程中对物料进行混合、搅拌后在出料口形成一种新产品出料，最适合于这种将输送与简单加工结合起来的输送机是(      )

A．埋刮板输送机	B．螺旋输送机

C．皮带输送机	D．斗式提升机

20．由一系列以一定的间距排列的辊子组成，结构比较简单，使用最广泛的一种用于输送成件货物或托盘货物的输送机械是(      )

A．滚柱式输送机	B．链式输送机

C．悬挂输送机	D．皮带式输送机

21．若出入库频率高，则(      )

A．库存量大	B．保管期长

C．库存周转数次少	D．搬运设备数量多

22．低层货架的高度在______米以下。(      )

A．2	B．3

C．4	D．5

23．重力式货架最适宜于下列______的存取。(      )

A．少品种小批量的货物	B．多品种小批量的货物

C．多品种大批量的货物	D．少品种大批量的货物

24．仓库站台高度与车辆载货台高度不一致时，为方便叉车进入车厢作业，宜采用的设备是(      )

A．可移动楔块	B．码头升降平台

C．车尾附升降台	D．升降车

25．低举升叉车用于(      )

A．对车辆的装卸	B．堆垛

C．对货架的存取作业	D．搬运

26．步行式高提升叉车的提升高度一般在______米以内。(      )

A．1	B．2

C．3	D．5

27．比较经济的自动化立体仓库的货架高度为(      )

A．5—10米	B．10—20米

C．20—30米	D．30米以上

28．条形码的组成要素之一是(      )

A．深浅不同的条与空	B．长度不同的条与空

C．宽度不同的条与空	D．颜色不同的条与空

29．完成车辆路线模型、最短线路选择等决策功能信息化手段是(      )

A．RF	B．POS

C．GPS	D．GIS

30．计量充填机械的三大类型包括容积式充填机、称重式充填机和(      )

A．计数式充填机	B．量杯式充填机

C．螺杆式充填机	D．计量泵式充填机

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1．为适应现代物流产业的需要，物流设备呈现的发展趋势是(      )

A．大型化和高速化	B．实用化和多样化

C．自动化和智能化	D．标准化和系统化

E．功能单一化

2．包装机械主要有(      )

A．充填机械	B．分拣机械

C．罐装机械	D．封口机械

E．裹包机械

3．汽车通常由______组成。(      )

A．发动机	B．车身

C．底盘	D．电气设备

E．制动设备

4．下述铁路货车的基本型号正确的是(      )

A．平车N	B．敝车C

C．棚车P	D．罐车B

E．矿石车K

5．集装单元器必须具备哪些条件？(      )

A．货物集装成一个完整、统一的重量单元

B．有自己的行走机构

C．有便于机械装卸搬运的结构

D．有便于捆扎的结构

E．货物集装成一个完整、统一的体积单元

6．桥式类起重机配备的工作机构通常有(      )

A．起升机构	B．大车运行机构

C．小车运行机构	D．旋转机构

E．变幅机构

7．门座起重机的主要参数包括(      )

A．额定起重量	B．起升高度

C．跨度	D．幅度

E．小车运行速度

8．在具有挠性牵引构件的各类输送机中共有的装置包括(      )

A．张紧装置	B．支承装置

C．驱动装置	D．清扫装置

E．挠性牵引构件

9．下列哪些货架能做到先进先出？(      )

A．驶入式货架	B．重力式货架

C．后推式货架	D．普通托盘货架

E．倍深式货架

10．条形码识别系统由______组成。(      )

A．信号发射系统	B．扫描系统

C．信号整形	D．译码器

E．条形码打印机

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1．物流设备的配置不仅要考虑一次购置费用低，更重要的是要考虑物流机械设备的使用费用低。(      )

2．载货汽车按整车装备质量进行分级。(      )

3．货车轮距是指同一轴上两个轮胎中心线的距离。(      )

4．船舶抗沉性是指船舶不发生沉没的能力。(      )

5．国际标准集装箱的外型宽度均为8ft(2438mm)。(      )

6．变幅机构是桥式类起重机上必须配备的工作机构之一。(      )

7．输送机械一般是一种间歇性的机械装置。(      )

8．驶入式货架可以做到先进先出。(      )

9．重力式货架的每一个货格都是一个具有一定坡度的滑道。(      )

10．容积式充填机结构简单，体积较小，计量速度高，但计量精度低。(      )

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

1．物流设备

2．集装

3．起重机的起升高度

4．叉车

五、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1．物流设备有哪些共有的特点？

2．试述汽车维护级别及各级维护的主要作业范围。

3．ISO/TC104规定的集装箱需满足哪些条件？

六、表格填空题（本大题10分）

在表格的空白处填空

| 比较项目 | 托盘货架 | 倍深式货架 | 驶入式货架 | 流动式货架 | 后推式货架 | 移动式货架 | 自动仓储高层货架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道占用面积 |  | 中 |  | 小 |  | 小 |  |
| 储存密度 |  |  | 高 |  | 中 |  | 高 |
| 先进先出 | 可 |  | 不可 | 可 |  |  |  |
| 通道数 | 多 |  | 少 |  |  | 少 |  |
| 出入库能力 |  | 中 |  |  | 小 |  | 大 |

通道占用面积：以大、中、小表示；     储存密度：以高、中、低表示；

空间高度利用：以好、中、差表示；     先进先出：以可、不可表示；

通道数：以多、中、少表示；         入出库能力：以大、中、小表示。

七、论述题（本大题10分）

试述条码技术在仓库管理中的应用。