浙江省2009年10月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、填空题(本大题共7小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.我国汽车维护贯彻“定期检测、______、______”的基本原则。

2.托盘中使用量最大的一种是______。

3.按冷库内冷分配器的形式可分为排管冷库和冷风机冷库，果品蔬菜保鲜一般用______。

4.铁路运输的基本动力是______。

5.根据岸边集装箱起重机前伸梁避让船舶方式的不同，前伸梁分为俯仰式、______、______。

6.带式输送机可分为普通带式输送机、______和______。

7.自动化立体仓库的英文缩写是______。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

8.国际集装箱系列标准中，系列______比较常用。(　　　)

A.第一	B.Ⅰ

C.Ⅱ	D.Ⅲ

9.特别适合运输长距离高价值产品的运输方式是(　　　)

A.铁路运输	B.航空运输

C.公路运输	D.集装箱运输

10.铁路运输以______为主。(　　　)

A.敞车	B.平车

C.棚车	D.集装车

11.货架可以(　　　)

A.改变结构	B.减少储存成本

C.改变放置地点	D.提高库容率

12.立体仓库必须配备(　　　)

A.传送带	B.叉车

C.巷道堆垛机	D.堆码机

13.在物流领域内采用______对海、陆、空运输设施进行全方位的巡航和定位。(　　　)

A.全球定位系统	B.互联网

C.地理信息系统	D.射频系统

14.载驳船的作用是______之间的运输。(　　　)

A.大船	B.码头

C.集装箱船与码头	D.衔接大船和码头

15.矿山或建筑工地运送沙石一般采用(　　　)

A.自卸式货车	B.厢式车

C.拦板式货车	D.罐式货车

16.适用于装载豆类、谷物、硼砂等物料的集装箱是(　　　)

A.杂货集装箱	B.散货集装箱

C.开顶集装箱	D.罐状集装箱

17.能实现“先进先出”的货架有(　　　)

A.后推式货架	B.重力式货架

C.驶入式货架	D.多进深货架

18.下面______不是自动化仓库的优点。(　　　)

A.自动存取	B.计算机控制

C.高层货架存储	D.提高库存周转期

19.档案馆的档案库是存储卷宗、资料为主的仓库，对于档案馆，适合采用的货架是(　　　)

A.旋转式货架	B.重力式货架

C.移动式货架	D.装配式货架

20.轮胎式起重机可负载做短距离行车，但负载要降为额定起重量的(　　　)

A.12	B.13

C.23	D.35

21.下列可用于罐头食品封口的机械是(　　　)

A.热压式封口机	B.熔焊式封口机

C.缝合式封口机	D.卷边式封口机

22.冷库按温度高低可分为高温库和低温库，其中低温库的温度在______以下。(　　　)

A.－18℃	B.－15℃

C.－2℃	D.－10℃

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

23.集装箱运输可用于(　　　　　)

A.铁路运输	B.公路运输

C.水路与海洋运输	D.管道运输

E.航空运输

24.下列属于特种专用托盘的有(　　　　　)

A.航空托盘	B.轮胎托盘

C.油桶专用托盘	D.高密度合成板托盘

E.重型轴类托盘

25.下列属于具有挠性牵引构件的输送机有(　　　　　)

A.带式输送机	B.刮板输送机

C.斗式提升机	D.螺旋输送机

E.气力输送机

26.GPS可应用于下列______领域。(　　　　　)

A.测绘	B.定位导航

C.车辆管理	D.环境保护

E.资源管理

27.射频识别系统一般至少包括(　　　　　)

A.扫描仪	B.打印机

C.阅读器	D.电子标签（Tag）

E.POS

四、名词解释(本大题共3小题，每小题2分，共6分)

28.输送机

29.悬浮速度

30.集装

五、判断题（本大题共6小题，每小题1分，共6分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

31.全球定位系统在物流管理中没有实用价值。(　　　)

32.由条形码和扫描设备构成的自动识别技术在物流管理中广泛应用，它能提高生产率，减少差错。(　　　)

33.立体仓库不一定要配置多层货架。(　　　)

34.在设备的前期管理中，关键在于选型和设计这一环节，普遍认为这是前期管理的决策点。

(　　　)

35.20ft和40ft集装箱的运输通用性最高。(　　　)

36.如果出现整根绳股的断裂，则钢丝绳应报废。(　　　)

六、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

37.简述汽车的性能参数。

38.简述集装箱吊具的主要部件及作用。

39.滚柱输送机由哪些构件组成？滚柱输送机在使用中应注意哪些要求？

40.站台的基本作用是什么？

七、论述题(本大题共2小题，每小题9分，共18分)

41.汽车各级维护的主要作业范围包括哪些？

42.气力输送机由哪些构件组成？各构件的功用是什么？