浙江省2011年1月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.运输设备是指用于较长距离运输货物的设备。按运输方式主要分为铁路、公路______、航空和______运输设备。

2.货车包括厢式车、自卸式货车、______、______、集装箱牵引车和挂车。

3.带式输送机的制动装置主要有______逆止器和______逆止器。

4.随着数字电路技术的发展，数据采集器大多采用______或______位CPU。

5.剪板机中剪切厚度小于10mm的剪板机多为______，大于10mm的为______。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.物流设备的大型化是指设备的______越来越大。(     )

A.容量、规模、能力	B.重量、体积、功率

C.能力、重量、体积	D.功率、重量、体积

2.客车是乘坐______以上的载客汽车。(     )

A．5人	B.9人

C.15人	D.19人

3.船舶大小等级用以下何种表示(     )

A．船舶排水量	B.船舶总载重量

C.船舶总吨位	D.船舶净吨位

4.一个30ft的实物集装箱等于______TEU。(     )

A．0.5	B.1

C.1.5	D.2

5.我国生产的门座起重机大多采取______的补偿机构。(     )

A．绳索补偿法	B.二连杆

C.三连杆	D.四连杆

6.埋刮板根据料槽周边可分为L形、H形和(     )

A.X型	B.B形

C.U型	D.S型

7.具有整车重心低、载重量适中的货车是(     )

A．厢式车	B.自卸式货车

C.拦板式货车	D.罐式货车

8.目前在带式输送机中，大部分采用______度的槽角。(     )

A．10	B.30

C.50	D.80

9.在化学纤维绳中______强度最大。(     )

A.尼龙绳	B.涤纶绳

C.维尼龙绳	D.丙纶绳

10.自动化立体仓库、自动分拣系统与______并称为物流技术现代化的三大标志。(     )

A.集装箱	B.货架系统

C.叉车	D.自动导向车

11.下列哪种叉车可以在超窄通道中工作?(     )

A.坐立式叉车	B.转柱式叉车

C.配重式叉车	D.倍伸直达式叉车

12.消费类GPS手持机的价格从几百元到几千元不等，它们基本上都有______个并行通道和数据功能。(     )

A.3	B.6

C.9	D.12

13.固定安装移动光速扫描器的扫描频率一般为每秒______次左右。(     )

A.20	B.40

C.60	D.80

14.在我国，一般把库容在______以上的冷库称为大型冷库。(     )

A.100t	B.300t

C.500t	D.1000t

15.用挠性包装材料裹包产品，将末端伸出的材料裹包，按同面粘接的方式进行加热加压封闭、分切。该裹包机属于(     )

A.接缝式裹包机	B.折叠式裹包机

C.覆盖式裹包机	D.拉伸式裹包机

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.汽车通常由______组成。(       )

A．发动机	B.车身

C.底盘	D.制动设备

E.电气设备

2.适合于铁路平车装载的货物有(       )

A．大型机械	B.集装箱

C.钢材	D.煤炭

E.大型建材

3.下列起重设备属于轻小型起重设备的是(       )

A．滑车	B.绞车

C.葫芦	D.卷扬机

E.千斤顶

4.斗式提升机可分为(       )

A.托架提升机	B.带斗式提升机

C.链斗式提升机	D.摇架式提升机

E.倾斜式提升机

5.以下哪些属于封口机械(       )

A.电动式封口机	B.熔焊式封口机

C.缝合式封口机	D.液压式封口机

E.热压式封口机

四、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

1.流通加工设备

2.螺旋输送机

3.集装箱正面吊

4.站台

5.冷链设备

五、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.公路运输的特点是机动、灵活，投资少，受自然条件限制小，能够取货到家，为铁路、水运、航空起集散作用。(     )

2.我国民航总局对客机按座位数分大、中、小型飞机。(     )

3.集装箱的内容积应为B≥2m3。(     )

4.无需码头装卸设备，装卸速度快，适宜于装载特大、特重、特长货物的船舶是滚装船。(     )

5.集装方式中，化肥、粮食装运应采用集装网络集装方式。(     )

6.装卸搬运设备按其技术特性可分为间歇式与连续式。(     )

7.起重机的跨度是指桥式类起重机大车运行两轨道中心线之间的距离，以字母L表示。(     )

8.单主梁门式起重机按其门腿不同可分成L型和C型两种。(     )

9.集装箱整箱货是指货批量能装满一个集装箱以上的货物，通常由货运站负责装箱。(     )

10.高层货架中的轻负载式货架，高度以5至10m最普遍，以托盘为存取单位。(     )

11.用吊索捆绑货物时，应牢固可靠，吊索间的夹角不应太大，一般不超过120度。(     )

12.在对条码扫描器的选择中，对于一些无人操作的应用环境，要求首读率为95%以上，否则会出现数据丢失现象。(     )

13.EFT系统一般包括三部分：银行主机、通信网络和金融终端。(     )

14.一般情况下，罐类容器多采用压盖或旋盖封口。(     )

15.自动捆扎工作过程由送带、拉紧、切烫、粘接四个过程组成。(     )

六、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

1.水路运输设备有哪些特点？

2.连续输送机械有哪些优点？

3.试述履带起重机的优缺点。

4.产品包装机械的主要特点有哪些？

七、论述题(本大题共11分)

集装箱必须符合哪些条件？（6分）它有哪些优点？（5分）