浙江省2012年1月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、填空题(本大题共8小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.在设备维修过程中，经过长期实践，我国亦与世界各国一样，强调________的设备维护保养观。

2.为了便于计算集装箱数量，常以长20ft，宽和高各8ft的集装箱作为一个换算标准箱，简称________。

3.在起重机的一个工作循环中，机构运转时间所占的百分比，称为该机构的________。

4.自动化高层货架仓库主要由________、________、周围出入库配套机械设施和管理控制系统等四部分组成。

5.物流信息处理中使用最广泛的一种信息处理设备是________。

6.铁路运输设备是指通过铁路轨道运行的________和________。

7.ISO制定了4种托盘国际规格，其中，________规格托盘是与现在流行于世界的ISO国际集装箱相配合而设计出来的。

8.叉车的负载能力是以载荷中心距为基础进行计算的，一般工业标准的载荷中心距为________。在没有特别要求的情况下，一般叉车的额定提升能力均以此来计算。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

9.公路运输具有________的特点。(      )

A.运输量大	B.运输成本低

C.机动、灵活	D.可靠性高

10.第五代、第六代集装箱船载箱数为(      )

A.2000TEU	B.3000TEU

C.5000TEU	D.6000TEU以上

11.门式起重机属于(      )

A.轻小型起重设备	B.臂架类起重机

C.桥式类起重机	D.堆垛起重机

12.下列运输机械中与其他三种不同的是(      )

A.斗式提升机	B.架空索道

C.皮带输送机	D.机船

13.托盘中使用量最大的是(      )

A.柱式托盘	B.轮式托盘

C.平托盘	D.箱式托盘

14.________运输特别适合于长距离高价值的产品。(      )

A.集装箱	B.铁路

C.公路	D.航空

15.集装箱的内容积应为(      )

A.≥1m3	B.≥2m3

C.＜1m3	D.＜2m3

16.国内现有的高层货架的高度多在________之间，一般认为这一高度是比较经济的。

(      )

A.5～10m	B.5～15m

C.10～20m	D.15～25m

17.适用于超窄通道作业的叉车是(      )

A.配重式叉车	B.伸臂直达式叉车

C.坐立式叉车	D.转柱式叉车

18.在起重机上广泛使用，其丝捻成股与股捻成绳的方向相反的钢丝绳是(      )

A.交绕绳	B.顺绕绳

C.同向捻钢丝绳	D.不扭转钢丝绳

19.便携式数据采集器是集激光扫描、汉字显示、数据采集、数据处理、数据通讯等功能于一体的高科技产品，它的英文缩写是(      )

A.PDT	B.POS

C.AGVS	D.CCD

20.美国国防部的GPS系统，是由________颗卫星组成的。(      )

A.21	B.21+3

C.4	D.66

21.下列四种机械设备与其他三种不同的一种是(      )

A.灌装机械	B.计量充填机械

C.封口机械	D.圆盘剪板机

22.冷库按温度高低可分为高温库和低温库，其中高温库的温度在________左右。(      )

A.-18℃	B.-15℃

C.-2℃	D.-10℃

23.铁路货物运输是以________为主。(      )

A.平车	B.棚车

C.罐车	D.漏斗车

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

24.GB／T2934—1996中规定了联运通用托盘的规格尺寸有(          )

A.800mm×800mm	B.800mm×1000mm

C.800mm×1200mm	D.1000mm×1000mm

E.1000mm×1200mm

25.下列属于地面动臂起重机的是(          )

A.履带起重机	B.门座式起重机

C.汽车起重机	D.轮胎起重机

E.装卸桥

26.带式输送机的基本布置形式有(          )

A.水平式	B.倾斜式

C.带凹弧曲线式	D.带凸弧曲线式

E.带凸凹弧曲线式

27.集装是将许多单件物品，通过一定的技术措施组成________大型标准化组合体。

(          )

A.规格相同	B.标准单元

C.重量相近	D.同类型、同规格

E.包装形态相同

28.属于物流设备的有(          )

A.仓储设备	B.集装及运输设备

C.信息采集及处理设备	D.其他物流周边设备

E.剪切加工设备

四、名词解释(本大题共3小题，每小题2分，共6分)

29.设备规划

30.条形码

31.冷链设备

五、判断题（本大题共6小题，每小题1分，共6分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

32.将产品按预定数量充填到包装容器内称为计数式充填机，它的特点是结构复杂，但计量速度快。(      )

33.吸送式气力输送机是借助压力高于一个大气压的空气流来进行工作的。(      )

34.额定起重量是指起重机能吊起的物料的重量，单位为t。(      )

35.集装单元化是物流现代化的重要标志之一。(      )

36.托盘可以脱离叉车的运用而自行发展。(      )

37.在选用物流设备时，除了应收集物流设备的各种技术资料外，还应该收集一些比如货运量、货物流向、货物特性等经济资料，甚至包括附近的自然条件资料。(      )

六、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

38.简述冷链设备的功用。

39.简述现代物流设备的特点。

40.条形码识别系统主要由哪些部分组成？

41.简述货架的作用与功能。

七、论述题(本大题共2小题，每小题9分，共18分)

42.轮胎式集装箱龙门起重机采用何种措施保证其稳定运行？

43.怎样进行物流设备的选用和配置？