全国2007年7月高等教育自学考试

电子技术基础(三)试题

课程代码：04730

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.图示导线中的电子从左向右移动，形成lmA的电流，则图示电流分别等于(      )

A.I1=-lmA，I2=-lmA	B.I1=-lmA，I2=1mA

C.I1=1mA，I2=-lmA	D.I1=lmA，I2=lmA

2.电路如图所示，三个理想电流源按图连接，则等效后的电流源I等于(      )

A.-6A	B.-4A

C.4A	D.6A

3.串联RLC电路谐振时，输入阻抗呈现(      )

A.感性	B.容性

C.电阻性	D.与谐振频率有关

4.双极型晶体三极管工作在放大区的外部偏置条件是(      )

A.发射结正偏，集电结反偏	B.发射结正偏，集电结正偏

C.发射结反偏，集电结反偏	D.发射结反偏，集电结正偏

5.有两个放大器，空载时的输出电压均为3V，当它们接入相同的负载时，甲放大器的输出电压为2V，乙放大器的输出电压为1V，则说明甲比乙的(      )

A.输入电阻大	B.输入电阻小

C.输出电阻大	D.输出电阻小

6.理想运放的差模输入电阻为(      )

A.Rid=0	B.Rid较小

C.Rid→∞ 	D.Rid与信号有关

7.集成运放接成迟滞电压比较器时，电路形式应为(      )

A.电压负反馈	B.串联负反馈

C.并联负反馈	D.正反馈

8.单相半波整流电路中流过二极管的平均值电流ID（AV）与输出电流平均值IO（AV）的关系为(      )

A.ID（AV）=14IO(AV)	B.ID（AV）=12IO(AV)

C.ID（AV）=IO(AV)	D.ID（AV）=2IO(AV)

9.7800、7900系列三端集成稳压器内部电路中（      ）

A.无过流保护	B.无过压保护

C.无过热保护	D.有过流、过压及过热保护

10.“0”补码的二进制数为（      ）

A.10000000	B.11111111

C.00000000	D.01111111

11.对于n个变量而言，最小项的个数为(      )

A.2n	B.n2

C.2·2n	D.2n

12.使输出F=0的电路是(      )

13.图示电路的输出端Y=1时，ABCD的取值组合为(      )

A.0000	B.0101

C.1110	D.1111

14.图示电路为同步R-S触发器，设初始状态为“1”，经过一个cp脉冲后，其Q端状态为(      )

A.“l”

B.“0”

C.不变

D.不定

15.图示可编程PLA器件中，A和B为输入变量，输出F为(      )

A.F=AB+AB

B.F=AB+AB

C.F=AB+AB

D.F=AB+AB

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.1A的直流电流流过lmH的电感，则电感两端得到的直流电压等于___________V。

17.理想电流源的内阻为___________。

18.电容量为100uF的电容C上流过相量电流I=100∠0°（mA），信号频率f=103Hz，则产生在电容两端的相量电压U=___________V。

19.PN结的基本特性是正偏___________，反偏截止。

20.放大器的输出电阻越小，表明放大器带负载能力越___________。

21.固定偏置放大电路如图所示，已知β=50,UBEQ=0.7V，则晶体管的偏置电压UCEQ等于___________V。

22.集成运放内部电路各级之间采用___________耦合。

23.理想运放在线性区内其同相输入端与反相输入端的电位___________。

24.单相桥式整流电路的输出电压平均值UO(AV)是输入电源电压有效值U2的___________倍。

25.三端集成稳压器7812的输出电压为___________V。

26.(110)十进制=(___________)十六进制。

27.任意取值的变量条件下，全体最小项的和为___________。

28.如图所示电路为多路输出选择器（DEMUX），X为数据输入端，P0，P1，P2，P3为输出端，S1，S0为选择输入端。当X=10010011，S1S0=10时，P2=___________。

29.要求JK触发器状态方程Qn+1=0，则输入端J=0，K=___________。

30.可编程逻辑器件按结构特点可分为“与或阵列”器件和___________器件两类。

三、分析题（本大题共8小题，每小题5分，共40分）

31.电路如图所示，已知Ix=3A，18V电压源提供向上的8A电流，求电阻RA的值。

32.运放电路如图所示，已知ui为方波，而且时间常数R1C远大于方波宽度。

(1)写出u0与ui的关系式；

(2)输出u0是什么波形?

33.单相桥式整流电路如图所示，若u2的幅值为9V。

(1)分别画出u2和u0的波形；

(2)当二极管D2反接时，有何后果?

34.用代数法化简逻辑函数。

F=AB+B+BCD

35.根据下列真值表写出逻辑函数的最简“与非”表达式(要求通过卡诺图化简)。

36.根据下列表达式列出真值表，分析当输入A，B，C，D为4位自然二进制码时，输出W，X，Y，Z组成什么代码?

W=A

X=A⊕B

Y=B⊕C

Z=C⊕D

37.写出图示电路F1，F2，F3的逻辑表达式，并化简F1，F3。

38.根据图示电路画出Q2，Q1的波形，设Q2，Q1起始状态为“0”。

四、设计与计算题（本大题共4小题，第39、40小题每小题各8分，第41、42小题每小题各7分，共30分）

39.某放大电路如图所示，晶体管的

β=100，rbe=1.5KΩ，RC=RL=4 KΩ，RB3=0.5 KΩ，RS=l KΩ，偏置元件RB1，RB2对交流信号的影响可以忽略，电容Cl，C2和CE对信号可视为短路。

(1)画出微变等效电路；

(2)求输入电阻Ri；

(3)求电压增益Aus=UOUS。

40.运放电路如图所示，已知ui=0.5V，Rf=100kΩ，R1=10kΩ，R2=9.1kΩ。

(1)求出uo1、uo2、uo的值；

(2)若要电压放大倍数增大些，应如何改变Rf的阻值?

41.使用74LS138设计一个3位二进制数大小范围的判别电路。

当3<Y≤6时F为1，否则为0。

要求：

(1)列出真值表；

(2)写出逻辑表达式；

(3)画出逻辑电路图。

42.下表为74LS290真值表，试用74LS290设计一个七进制计数器(反馈置零法)。