全国2010年4月高等教育自学考试

电子技术基础（三）试题

课程代码：04730

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．加在某电容C=1μ F上的电压为uC (t)=10cos (10t+45°) (V)，则流过该电容的电流iC (t)的相位与uC (t)相位之间的关系为（　　　）

A．电流超前电压45°	B．电流滞后电压45°

C．电流超前电压90°	D．电流滞后电压90°

2．题2图所示电路的等效电阻R等于（　　　）

A．13Ω

B．14Ω

C．15Ω

D．16Ω

3．并联RLC电路谐振时，其输入端的电压和电流相位之间的关系是（　　　）

A．电压相位超前电流相位π2	B．电压相位滞后电流相位π2

C．电压与电流同相	D．电压与电流反相

4．已知某晶体管的三个电极电位如题4图所示，则该晶体管工作在（　　　）

A．饱和区

B．截止区

C．放大区

D．反向放大区

5．电路如题5图所示，则二极管D1、D2的

状态为（　　　）

A．D1导通，D2截止

B．D1截止，D2导通

C．D1、D2均截止

D．D1、D2均导通

6．集成运放内部电路的输入级电路一般采用（　　　）

A．共射放大电路	B．差动放大电路

C．互补对称功率放大电路	D．微分电路

7．集成运放接成电压跟随器时，电路反馈形式应为（　　　）

A．电压串联负反馈	B．电压并联负反馈

C．电流串联负反馈	D．电流并联负反馈

8．单相桥式整流滤波电路中，若变压器副方电压的有效值为20V，那么当电容断开时，电阻负载两端的直流电压为（　　　）

A．28V	B．24V

C．18V	D．9V

9．若要求集成稳压器输出电压为-5V，最大输出电流为1.5A，则可选用的集成稳压器是

（　　　）

A．7805	B．78M05

C．78L05	D．7905

10．数字电路中基本逻辑运算关系有（　　　）

A．2种	B．3种

C．4种	D．5种

11．十进制数（27）10转换为十六进制数为（　　　）

A．（17）16	B．（1B）16

C．（21）16	D．（1D）16

12．若逻辑表达式F=A+B，则下列表达式中与F相同的是（　　　）

A．F=AB	B．F=AB

C．F=A+B	D．F=AB

13．对于共阳极七段显示数码管，若要显示数字“5”，则七段显示译码器输出abcdefg应该为（　　　）

A．0100100	B．0000101

C．1011011	D．1111010

14．设计一个能存放8位二进制代码的寄存器需要触发器（　　　）

A．8个	B．4个

C．3个	D．2个

15．可编程器件FPGA也称为（　　　）

A．可编程逻辑阵列	B．通用阵列逻辑

C．复杂可编程逻辑器件	D．现场可编程门阵列

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．电路如题16图所示，欲使电路中的电流I=2A，则电阻R的值应为__________Ω。

17．电感上的电压相位超前电流__________。

18．正弦信号在电感和电容上消耗的平均功率等于__________W。

19．场效应管是__________控制电流的器件。

20．射极输出器的主要特点是电压放大倍数小于1、输入阻抗高、输出阻抗__________。

21．N沟道增强型场效应管在uGS=0V时，漏极电流iD等于__________A。

22．如果理想运放的同相输入端与反相输入端的电位不相等，则说明它工作在_________区。

23．若要将方波电压变换为尖脉冲电压，则可采用由运放构成的__________电路实现。

24．三端集成稳压器CW7818的最大输出电压为__________V。

25．在由硅稳压二极管组成的稳压电路中，当输入电压不变而负载电流增大时，硅稳压二极管中的电流应__________。

26．逻辑函数F=A+B+C的对偶式为__________。

27．电路如题27图所示，逻辑与非门要实现F=AB，则C端应接__________。

28．一个4位全加器如题28图所示，当输入a3a2a1a0=0101，b3b2b1b0=0011时，则其输出的各进位位c3c2c1c0=__________。

29．D触发器中，若要使Qn+1=Qn，则输入D=__________。

30．题30图所示可编程PROM器件中，A和B为输入量，则输出F=__________。

三、分析题（本大题共8小题，每小题5分，共40分）

31．电路如题31图所示，计算机电压U1和U2的值。

32．射极跟随器电路如题32（a）图所示。

要求：(1)画出微变等效电路；

(2)写出输入电阻Ri的表达式；

(3)若输入信号波形如题32（b）图所示，画出输出信号的大致波形。

33．已知数学运算关系式uO=－10uidt

要求：(1)画出用一个运放实现此运算关系式的电路；

(2)若积分电阻R1=500kΩ，求积分电容的电容量。

34．利用公式化简下列函数，写出最简与或表达式。

F=A B+（AB+AB+AB）C

35．用卡诺图法判断下列函数F和G有何关系。

F=ABC+A BC

G=AB+BC+A C

36．写出题36图所示电路输出函数的逻辑表达式，列出真值表，并说明其功能。

37．电路如题37图所示，写出F的最简与或表达式。

38．画出题38图所示电路的状态转换图和状态转换真值表（设起始状态Q2Q1Q0=000）。

四、设计与计算题（本大题共4小题，第39、40小题各8分，第41、42小题各7分，共30分）

39．放大电路如题39图所示，已知晶体管的β=50，UBEQ=0.6V，各电容足够大，对输入信号频率呈短路。

要求：(1)计算静态集电极电流ICQ的值；

(2)画出微变等效电路；

(3)计算电压增益Au；

(4)计算输入电阻Ri的值。

40．运放电路如题40图所示，已知ui1=5mV，ui2=10mV，R1=2kΩ，Rf1=2kΩ，R3=4kΩ，Rf2=4kΩ，R4=2kΩ。

要求：(1)写出输出电压uo与输入电压ui1、ui2之间的运算关系式；

(2)求uo1、uo、R2的值。

41．试用3-8译码器74LS138和门电路实现一个判别电路，输入为3位二进制代码（ABC），当输入代码能被3整除时，电路输出F为“1”，否则为“0”。

要求：(1)列出真值表；

(2)写出F的表达式；

(3)用与非门完成题41图的连接。

42．试用D触发器设计一个符合下列状态图所示的同步四进制计数器。

要求：(1)画出电路状态卡诺图；

(2)写出状态方程、驱动方程；

(3)画出逻辑电路图。