全国2010年7月高等教育自学考试

电子技术基础（三）试题

课程代码：04730

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列关于理想电压源特性的描述中，正确的是（      ）

A.理想电压源的信号源内阻趋于无穷大

B.理想电压源任何时候都可以并联在一起

C.理想电压源的输出电压与负载有关

D.流过理想电压源的电流与负载有关

2.已知流过感抗ωL=2Ω的相量电流为I=102∠30°mA，则其两端的相量电压为（      ）

A.U=202∠0°（mV）	B.U=202∠120°（mV）

C.U=202∠30°（mV）	D.U=202∠−60°（mV）

3.设电容C=1μF，电容两端的电压为cos(100πt)(mV)，则流过该电容的电流为（      ）

A. ic(t)=−0.1×10−6πsin (100πt) (A)	B. ic(t)=0.1×10−6πsin (100πt) (A)

C. ic(t)=−0.1×10−6sin (100πt) (A)	D. ic(t)=0.1×10−6sin (100πt) (A)

4.P型半导体中的多数载流子是（      ）

A.自由电子	B.空穴

C.三价杂质原子	D.三价杂质离子

5.已知某晶体三极管的三个电极电位如题5图所示，则该晶体管的类型为（      ）

A.pnp型锗管

B.npn型锗管

C.pnp型硅管

D.npn型硅管

6.理想运放的开环电压放大倍数Aud和差模输入电阻Rid分别为（      ）

A. Aud=0，Rid=0	B. Aud=∞，Rid=0

C. Aud=0，Rid=∞	D. Aud=∞，Rid=∞

7.在同相比例运算电路中，下列说法正确的是（      ）

A. u+=u-=0，共模输入信号uic=0	B. u+=u-=0，共模输入信号uic=ui

C. u+=u-=ui，共模输入信号uic=ui	D. u+=u-=ui，共模输入信号uic=0

8.下列关于整流电路的说法中，错误的是（      ）

A.整流电路主要利用二极管的单向导电性来工作

B.整流电路的输出为单向脉动直流电

C.整流电路的输出信号中仍含有交流成分

D.整流电路的输出信号中不含有交流成分

9.在带电容滤波的单相桥式整流电路中，如果电源变压器副方电压的有效值为100V，则输出电压为（      ）

A. 120V	B. 100V

C. 90V	D. 45V

10.表达式0⊕A的值为（      ）

A. A	B. A

C. 1	D. 0

11.下列选项中，与十进制数(177)10相等的数是（      ）

A. (101110111)2	B. (10100001)2

C. (B1)16	D. (000101100111)8421BCD

12.或非门的逻辑功能为（      ）

A.输入有0，输出为0；输入全1，输出为1

B.输入有0，输出为1；输入全1，输出为0

C.输入全0，输出为1；输入有1，输出为0

D.输入全0，输出为0；输入有1，输出为1

13.下列器件中，属于组合电路的是（      ）

A.计数器和全加器	B.寄存器和数据比较器

C.全加器和数据比较器	D.计数器和数据选择器

14.仅具有“置0”、“置1”功能的触发器称为（      ）

A. JK触发器	B. RS触发器

C. D触发器	D. T触发器

15.简单可编程逻辑器件PLA，其结构特点是（      ）

A.可编程与阵列和固定或阵列	B.固定与阵列和可编程或阵列

C.可编程与阵列和可编程或阵列	D.固定与阵列和固定或阵列

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.欲使电路中的独立电流源不起作用，则该电流源应被________替代。

17.某元件A上流过的电流以及元件A两端的电压如题17图所示，则该元件吸收的功率为________W。

18.流过某电感的相量电流I=2∠30°mA，已知电感量L=1mH，若工作频率ω=103rad/s，则产生在电感两端的电压随时间变化的表达式u(t)=________V。

19.电压负反馈能够稳定输出________。

20.电路如题20图所示，电阻RE的作用是________。

21.某晶体三极管工作在放大区，当基极电流从10μA增大到20μA时，集电极电流从1mA增大到2mA，则晶体管的β=________。

22.理想运放工作在线性区时，其同相输入端与反相输入端的电位________。

23.将方波电压变换为三角波电压，可采用由运放构成的________电路实现。

24.三端集成稳压器CW78L05的最大输出电流为________A。

25.在由硅稳压二极管组成的稳压电路中，当负载不变而输入电压增大时，限流电阻上的电压应________。

26.逻辑函数Y=A B+C D的反函数为________。

27.与非门在使用时，多余的输入端应该接________。

28.四变量输入译码器，其译码输出信号最多应有________个。

29.JK触发器输出端Q与输入端J连接，输出端Q与输入端K连接，则Qn+1为________。

30.题30图所示可编程PROM器件中，A和B为输入量，则输出F=________。

三、分析题(本大题共8小题，每小题5分，共40分)

31.电路如题31图所示，计算电阻R的值，使得电压Uo=4V。

32.固定偏置放大电路如题32图所示，已知晶体管的β=50。

要求：(1)确定电路的工作状态；

(2)当换成β=100的晶体管时，晶体管的工作状态有无变化?试通过计算说明理由。

33.已知数学运算关系式：uO=−0.05duidt

要求：(1)画出用一个运放实现此运算关系式的电路；

(2)若反馈电阻Rf=100kΩ，并要求静态时两输入端电阻平衡，计算其余电阻和电容值。

34.用真值表证明德·摩根定律：A+B=A · B

35.用卡诺图法化简下列函数，并写出最简与或表达式。

F（A，B，C，D）=m(0，1，2，3，6，7，8，9，11，15)

36.电路如题36图所示。

要求：(1)写出F的最简与或表达式；

(2)分析当ABC取什么值时F=1。

37.某组合逻辑电路的各个输出函数表达式如下，

要求：(1)根据表达式完成以下真值表；

(2)判断这是个什么电路?

D=I8+I9，            C=I4+I5+I6+I7，

B=I2+I3+I6+I7，       A=I1+I3+I5+I7+I9。

| I9 | I8 | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

38.电路如题38图所示。

要求：写出该电路状态方程并完成下列工作波形(设Q起始为0)。

四、设计与计算题（本大题共4小题，第39、40小题各8分，第41、42小题各7分，共30分）

39.放大电路如题39图所示，已知晶体管的β=40，各电容足够大，对输入信号频率呈短路。

要求：(1)计算静态基极电流的值；(2)画出微变等效电路；

(3)计算电压增益Au；(4)计算输入电阻Ri的值。

40.运放电路如题40图所示，已知ui1=10mV，ui2=20mV，Rl=2kΩ，R2=3kΩ，Rf=6kΩ。要求：(1)写出输出电压uo与输入电压ui1、ui2之间的运算关系式；

(2)计算uo1、uo、R3的值。

41.设计一个3人表决电路，表决方式为少数服从多数，即2人或2人以上同意则表决通过，否则表决不通过。规定同意为“1”，不同意为“0”；表决通过为“1”，不通过为“0”。

要求：(1)列出真值表；

(2)写出最简与或表达式；

(3)用与非门画出该逻辑电路图。

42.试用JK触发器设计一个符合下列状态图所示的同步四进

制计数器。

要求：(1)画出电路状态卡诺图；

(2)写出状态方程、驱动方程；

(3)画出逻辑电路图。