浙江省2006年10月高等教育自学考试

车辆工程基础试题

课程代码：05841

一、填空题（本大题共10小题，每空1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.微型货车指的是总重量小于__________的货车。

2.离合器的功用主要是__________、__________、防止传动系过载和临时停车。

3.曲柄连杆机构主要由机体组、__________和__________组成。

4.连杆的作用是将活塞受的力传给曲轴，将活塞的往复运动转变为曲轴的__________。

5.氧传感器装在__________上，用来检测排气中氧分子的浓度。

6.最佳点火提前角的主要影响因素是发动机__________和__________的变化。

7.起动机只在起动时才与发动机__________相联接，而发动机起动后，应立即与其分离。

8.变速器自锁装置的作用是__________。

9.车辆制动性的评价指标主要有制动效能、__________和__________。

10.汽油的性能指标主要有__________、__________、热值和生胶倾向性等。

二、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

11.中高级轿车指的是发动机的工作容积在(       )

A.1.0～1.6L	B.1.6～2.5L

C.2.5～4.0L	D.4.0L以上

12.汽车发动机中采用飞溅润滑方式的部件是(       )

A.曲轴主轴承	B.凸轮轴轴承

C.连杆轴承	D.气缸壁

13.在四冲程发动机的工作循环中，活塞在气体压力的作用下由上止点向下止点运动是(       )

A.进气行程	B.压缩行程

C.作功行程	D.排气行程

14.现在轿车传动系的布置型式一般采用__________的方式。(       )

A.发动机后置、后轮驱动	B.发动机前置、后轮驱动

C.发动机前置、前轮驱动	D.四轮驱动

15.属于离合器从动部分的是(       )

A.飞轮	B.压盘

C.离合器盖	D.从动盘

16.根据普通差速器的工作原理可以知道，当n1=0，n2=2n0时，此时汽车在(       )

A.直线行驶	B.转弯行驶

C.原地未动	D.爬坡

17.空调制冷剂在制冷循环中，进入压缩机之前是(       )

A.低温低压气体	B.高温高压气体

C.低温低压液体	D.高温高压液体

18.汽车零部件主要由橡胶制成的是(       )

A.曲轴	B.轮胎

C.气缸体	D.仪表板

19.下列哪种型号的汽油的抗爆性最好？(       )

A.90＃	B.93＃

C.95＃	D.97＃

20.三元催化器工作的的温度条件为(       )

A.200～300℃	B.400～800℃

C.1000～1500℃　　	D.2000～3000℃

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

21.发动机中气环的作用主要是密封和散热。(       )

22.现在汽车气门配气机构主要采用的是侧置式气门配气机构。(       )

23.汽车档位越高，表示其爬坡能力强。(       )

24.当采用独立悬架时，驱动桥应为断开式。(       )

25.汽车转弯半径越小，则汽车的转向轻便性越好。(       )

26.制动时，若后轮抱死，车辆容易发生侧滑、甩尾现象。(       )

27.当驱动力小于汽车行驶阻力时，车辆加速行驶。(       )

28.车辆的加速时间愈短，加速性能愈好，平均车速就愈高，即动力性愈好。(       )

29.防冻液用于防止冷却液在温度低时结冰而冻坏水套、水箱等。(       )

30.废气再循环装置可有效减少NOX的排放量。(       )

四、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

31.四冲程内燃机

32.过量空气系数

33.变速器传动比

34.汽车动力性

35.汽车等速百公里燃料消耗量

五、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36.汽车发动机的作用和主要构成。

37.以普通载货汽车为例，说明汽车传动系的作用和组成。

38.转向轮定位的定义及主要内容。

39.简要分析提高汽车燃料经济性的途径。

40.柴油的使用性能指标并说明柴油牌号的划分根据。

六、综合分析题（本大题10分）

41.车辆行驶阻力种类并说明车辆行驶应满足的条件。