浙江省2010年1月高等教育自学考试

车辆工程基础试题

课程代码：05841

一、填空题(本大题共9小题，每空1分，共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.气缸盖与气缸体之间装有______，以保证燃烧室______。

2.柴油通过______来提高压力，并通过______喷入气缸。

3.氧传感器装在______上，用来检测排气中______分子的浓度。

4.变速器的功用有改变______、实现车辆______行驶、利用空档，中断动力传递。

5.轮式车辆的转向系一般由______、______和传动机构等组成。

6.汽车空调制冷系统由压缩机、______、干燥器、膨胀阀、______等组成。

7.车轮滚动时，______及______的变形构成了车辆的行驶阻力。

8.普通的润滑剂有______和______两种。

9.怠速控制是通过调节空气______以控制空气______的方法进行怠速控制的。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

10.1953年，我国第一汽车制造厂在______兴建。(      )

A.北京	B.上海

C.长春	D.天津

11.在四冲程发动机中，对外输出动力的是______冲程。(      )

A.进气	B.压缩

C.做功	D.排气

12.α＜1时的混合气称为(      )

A.稀混合气	B.理论混合气

C.浓混合气	D.经济混合气

13.机油泵是利用______原理进行工作的。(      )

A.机械传动	B.齿轮传动

C.压力变化	D.容积变化

14.变速器操纵机构中设置互锁装置的目的是(      )

A.防止自动脱档	B.防止误加入倒档

C.防止误加入某一档位	D.防止同时加入二个档位

15.轿车上一般应用______转向器。(      )

A.循环球—齿条齿扇式	B.曲柄指销式

C.球面蜗杆滚轮式	D.齿轮齿条式

16.在前轮定位参数中，起到转向轻便作用的是(      )

A.主销内倾	B.主销后倾

C.前轮外倾	D.前轮前束

17.我国燃料经济性评价指标的单位为(      )

A.L/m	B.L/km

C.L/100km	D.L/S

18.因车辆与地面间隙不足被地面托住而无法通过，这被称为(      )

A.间隙失效	B.托起失效

C.触头失效	D.托尾失效

19.驱动力控制系统在车轮产生______时工作。(      )

A.转动	B.制动

C.滑转	D.滑移

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

20.汽车一般由______等组成。(          )

A.发动机	B.底盘

C.车身	D.电气设备

E.附属装置

21.汽车电气的特点是(          )

A.低压	B.直流电

C.单线制	D.并联

E.负极搭铁

22.循环球—齿条齿扇式转向器的传动副是(          )

A.螺杆螺母	B.螺母滚轮

C.齿条齿扇	D.齿轮齿条

E.蜗杆指销

23.汽车上设置的安全防护装置有(          )

A.转向装置	B.制动装置

C.安全带	D.安全转向柱

E.车门锁

24.三元催化器将发动机排放的有害气体______转化为无害气体。(          )

A.HC	B.CO

C.CO2	D.H2O

E.NOx

四、判断题（本大题共8小题，每小题2分，共16分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

25.1885年，世界上第一辆内燃机动力汽车诞生于德国。(      )

26.发动机动力性指标主要是指有效转矩和有效功率。(      )

27.发动机负荷越大，点火提前角越大。(      )

28.变速器处于直接档时，传动比等于1。(      )

29.制动蹄的从蹄在制动时有“增势”作用(      )

30.汽车车门只有顺开式和水平移动式两种。(      )

31.车辆制动时，地面制动力等于制动器制动力。(      )

32.汽油的辛烷值越高，抗爆性越好。(      )

五、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

33.传统蓄电池点火系

34.主销内倾

35.车辆平顺性

六、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

36.简述汽车发动机冷却系的工作过程。

37.简述摩擦式离合器的组成及功用。

38.如何评价汽车的动力性？

39.简析废气再循环控制的工作原理，发动机在什么工作状态时EGR阀不工作？