浙江省2012年1月高等教育自学考试

车辆工程基础试题

# 课程代码：05841

一、填空题(本大题共9小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.发动机气缸盖和气缸体之间装有______，以保证燃烧室密封。

2.爆震传感器装在气缸体上，用来检测______。

3.发动机常用的起动方法有______、小型汽油机起动和人力起动等方式。

4.根据所用润滑剂的不同，润滑方式可分为______和______。

5.汽车万向传动装置一般由______、______和中间支承等组成。

6.汽车安全防护装置可分为______和______。

7.空调制冷系统主要由______、______、膨胀阀和蒸发器等组成。

8.汽车在匀速行驶时，其行驶阻力主要包括______、______和上坡阻力。

9.汽车动力性能指标主要由最高车速、______和______来评定。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

10.轻型货车指的是汽车总重量在______的货车。(      )

A.小于1.8t	B.1.8～6.0t

C.6.0～14.0t	D.大于14.0t

11.属于发动机润滑系的零部件是(      )

A.喷油泵	B.水泵

C.燃油滤清器	D.机油粗滤器

12.进气门迟闭的目的是(      )

A.减小进气气流的流动阻力	B.增大进气门的气门升程

C.充分利用进气气流的流动惯性	D.提高发动机的经济性

13.电控燃油喷射发动机最突出的优点是能提供______的燃料。(      )

A.适量空气	B.可燃混合气

C.最佳空燃比的可燃混合气	D.高压

14.汽油机最大扭矩时的转速越低，汽车在不换档的情况下，克服阻力的潜力(      )

A.越大	B.不受转速影响

C.一般	D.越小

15.变速器互锁装置的作用是(      )

A.防止变速器自动换档或自动脱档	B.防止同时换入两个档

C.防止误换倒档	D.减小零件磨损和换档噪声

16.膜片弹簧离合器主要由离合器盖，压盘和膜片弹簧三个零件所组成，膜片弹簧本身兼起______作用。(      )

A.压紧元件和分离杠杆	B.分离杠杆和分离轴承

C.压紧元件和分离轴承	D.分离杠杆

17.桑塔纳轿车的传动形式是(      )

A.发动机后置后驱动	B.发动机前置后驱动

C.发动机前置前驱动	D.发动机后置前驱动

18.子午线花纹和越野花纹轮胎有较好的驱动性，是因为其轮胎______有明显提高所致。

(      )

A.刚度	B.气压

C.半径	D.附着力

19.汽车的压缩比越大，其选用汽油的辛烷值(      )

A.越小	B.越大

C.不能确定	D.不变

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

20.发动机排出的废气中的有害成分主要是CO2、SO2等。(      )

21.最佳点火提前角的主要影响因素是发动机转速和负荷的变化。(      )

22.发动机在中等负荷时，供给稍稀的混合气α=0.7～0.9。(      )

23.防冻液用于防止冷却液在温度低时结冰而冻坏水套、水箱等。(      )

24.汽车空调系统中的蒸发器，将液态制冷剂变为气态。(      )

25.汽车行驶系的主要作用是：承受重量，传递力和力矩，缓和冲击，减少振动。(      )

26.为了提高离合器接合时的柔和性，消除传动系的扭转振动，在从动盘上装有扭转减振器。

(      )

27.越野汽车的前桥为支持桥。(      )

28.转向半径R愈小,则汽车转向时,所需的场地面积就愈小。(      )

29.最高车速是汽车满载、最高档在水平良好道路上能达到的最高速度，此时的加速度最大。

(      )

四、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

30.配气相位

31.发动机工作容积

32.独立悬架

33.汽车等速百公里燃料消耗量

34.车辆操纵性

五、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

35.四冲程内燃机的定义并说明其简单的工作循环。

36.汽车传动系中驱动桥的功用与组成。

37.汽车行驶平顺性的定义并说明改善行驶平顺性的途径。

38.汽车防抱死制动系统的作用和组成。

39.柴油的使用性能指标并说明柴油牌号的划分根据。

六、综合分析题（本大题10分）

40.说明汽车转向桥的组成及前轮定位的定义和主要参数。